SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT DACHÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. BOCHATERÓW WARSZAWY W PODKOWIE LEŚNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II nr 20.

kod CPV: 45261910-6- naprawa dachu

Lokalizacja

budowy :				ul. Jana Pawła II nr 20

05-807 Podkowa Leśna

dz. nr ew. 6 w obr. 09

Inwestor :				Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

ul. Akacjowa 39/41

05-807 Podkowa Leśna

Zatwierdził:

lipiec 2006 r.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO, art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( D.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem inwestycji jest remont dachów  budynku Zespołu Szkół im. 	Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II nr 20.

Zakresem robót po przygotowaniu terenu na budowę jest wykonanie następujących

prac:

| Lp. | Wyszczególnienie robót |  | j.m. | Przedmiar | # Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1. Dach nad łącznikiem –wejście główne –WYMIANA POKRYCIA NA NOWE |  |  |  |  |  |
|  | ## UWAGA 1.1: instalacje i kable leżące na dachu przenieść na ścianę |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż rynny z blachy ocynk. stara rynna do odzysku (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym w kolorze srebrnym i zamontować na obiekcie w miejsce obróbek w gorszym stanie) |  | mb | 20,8 | 20,8 |  |
| 2 | Demontaż rur spustowych z blachy ocynk. stare rury do odzysku (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym w kolorze srebrnym i zamontować na obiekcie w miejsce obróbek w gorszym stanie) |  | mb | 2x3,5 | 7,- |  |
| 3 | Demontaż i ponowny montaż pasa podrynnowego po naprawieniu i wyprofilowaniu podłoża |  | mb | 20,8 | 20,8 |  |
| 4 | Demontaż i ponowny montaż pasa nadrynnowego po naprawieniu i wyprofilowaniu podłoża |  | mb | 20,8 | 20,8 |  |
| 5 | Montaż rynny PCV –brąz |  | mb | 20,8 | 20,8 |  |
| 6 | Montaż rur spustowych PCV –brąz |  | mb | 2x3,5 | 7,- |  |
| 7 | Montaż kominków wentylujących połać +obróbki |  | szt. | 8,- | 8,- |  |
| 8 | Uszczelnienie papą termozgrzewalną przy ścianach ograniczających dach nad hallem głównym –wydry z pasów papy termozgrzewalnej o szer. 0,5m |  | mb | 2x8,8 +9,6 | 27,2 |  |
| 9 | Uszczelnienie papą termozgrzewalną kominków wentylacyjnych z rur stalowych |  | szt. | 7,- | 7,- |  |
| 10 | ## Naprawić całą połać starej papy termozgrzewalnej, przeciąć purchle, podkleić, wkleić łaty (ok. 15m2) lub zerwanie i utylizacja oraz naprawa podłoża –szczególna uwaga na uszczelnienie i wykonanie wyder przy ścianach ograniczających dach łącznika UWAGA: zlikwidować przeciek w na dylatacji w miejscu połączenie dachu nad hallem głównym ze skrzydłem z kuchnią |  | m2 | 15,- | 15,- |  |
| 7 | Pokrycie całej połaci starej papy 1warstwą papy termozgrzewalnej |  | m2 | 20,8 x 8,8 | ok.183,- |  |
| 8 | Podkładki pod stopki pod inst. odgromową |  | szt. | 15,- | 15,- |  |
| 9 |  | Zabezpieczenie farbą antykorozyjną drabinek komunikacyjnych | mb | 3 x4,0 | 12,0 |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | j.m. | Przedmiar | # Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 2. Dach nad salą gimnastyczną |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż, naprawa i ponowny montaż rynny z blachy ocynk. stara rynna do odzysku (oczyścić, uszczelnić, przemalować i zamontować na obiekcie w miejsce obróbek w gorszym stanie) | mb | 18,80 | 18,80 |  |
| 2 | Demontaż, naprawa i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynk. stare rury do odzysku (oczyścić, uszczelnić, przemalować i zamontować na obiekcie w miejsce obróbek w gorszym stanie) | mb | 2x6,- | 12,- |  |
| 3 | Montaż wzmocnionych wylewek rynien z żeliwa | szt. | 2,- | 2,- |  |
| 4 | Naprawa pasa podrynnowego (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 18,80 | 18,80 |  |
| 5 | Naprawa pasa nadrynnowego (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 18,80 | 18,80 |  |
| 6 | Naprawa blach okapowych na pozostałym obwodzie, gzie nie ma rynny (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 2x10,90 +18,80 | 40,60 |  |
| 7 | Montaż kominków wentylujących połać +obróbki | szt. | 12,- | 12,- |  |
| 8 | Uszczelnienie papą termozgrzewalną wentylatorów dachowych | szt. | 2,- | 2,- |  |
| 9 | Naprawić całą połać starej papy termozgrzewalnej, przeciąć purchle, podkleić, wkleić łaty (ok. 15m2) lub zerwanie i utylizacja oraz naprawa podłoża ok. 205m2 | m2 | 15,- | 15,- |  |
| 10 | Pokrycie całej połaci starej papy 1warstwą papy termozgrzewalnej | m2 | 18,80 x 10,90 | ok. 205,- |  |
| 11 | Podkładki pod stopki pod inst. odgromową | szt. | 9,- | 9,- |  |
| 12 | Oczyszczenie i uzupełnienie szczeliny masą trwale-plastyczną w miejscu oddzielenia się płyty stropowej oraz uzupełnienie tynku w elewacji z przetarciem (pas szer. ok.10cm) | mb | 18,80 | 18,80 |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | j.m. | Przedmiar | # Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 3. Dach nad szatniami przy sali gimnastycznej |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż, naprawa i ponowny montaż rynny z blachy ocynk. stara rynna do odzysku (oczyścić, uszczelnić, przemalować i zamontować na obiekcie w miejsce obróbek w gorszym stanie) | mb | 18,80 | 18,80 |  |
| 2 | Demontaż, naprawa i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynk. stare rury do odzysku (oczyścić, uszczelnić, przemalować i zamontować na obiekcie w miejsce obróbek w gorszym stanie) | mb | 2x4,- | 8,- |  |
| 3 | Montaż wzmocnionej wylewki rynny z żeliwa (od strony boiska) | szt. | 1,- | 1,- |  |
| 4 | Naprawa pasa podrynnowego (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 18,80 | 18,80 |  |
| 5 | Naprawa pasa nadrynnowego (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 18,80 | 18,80 |  |
| 6 | Naprawa blach ogniomurka od strony boiska i od strony dachu nad hallem głównym (blachy w rozwinięciu: 3x0,4m =1,2m) (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 6,1 +2,9 | 9,0 |  |
| 7 | Montaż kominków wentylujących połać +obróbki | szt. | 8,- | 8,- |  |
| 8 | Uszczelnienie papą termozgrzewalną przy ścianach ograniczających i ogniomurka od strony dachu nad hallem głównym (wydry z pasów papy termozgrzewalnej o szer. 0,5m) | mb | 18,8 +9,0 | 27,8 |  |
| 9 | Uszczelnienie papą termozgrzewalną kominków wentylacyjnych z rur stalowych | szt. | 7,- | 7,- |  |
| 10 | Naprawić całą połać starej papy termozgrzewalnej, przeciąć purchle, podkleić, wkleić łaty (ok. 15m2) lub zerwanie i utylizacja oraz naprawa podłoża ok. 115m2 | m2 | 10,- | 10,- |  |
| 7 | Pokrycie całej połaci starej papy 1warstwą papy termozgrzewalnej | m2 | 18,8 x 6,1 | ok.115,- |  |
| 8 | Podkładki pod 1 stopki pod inst. odgromowej | szt. | 15,- | 15,- |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | j.m. | Przedmiar | # Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 4. Dach skrzydła od strony boiska |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż, naprawa i ponowny montaż rynny z blachy ocynk. stara rynna do odzysku (oczyścić, uszczelnić, przemalować i zamontować na obiekcie w miejsce obróbek w gorszym stanie) | mb | 2x33,1 | 66,20 |  |
| 2 | Demontaż, naprawa i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynk. stare rury do odzysku (oczyścić, uszczelnić, przemalować i zamontować na obiekcie w miejsce obróbek w gorszym stanie) | mb | 4x8,- | 32,- |  |
| 3 | Montaż wzmocnionej wylewki rynny z żeliwa (od strony ul. Parkowej) | szt. | 2,- | 2,- |  |
| 4 | Naprawa pasa podrynnowego (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 2x33,1 | 66,20 |  |
| 5 | Naprawa pasa nadrynnowego (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 2x33,1 | 66,20 |  |
| 6 | Naprawa blach ogniomurków (blachy w rozwinięciu: 2x0,4m =0,8m) (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 2x10,- | 20,0 |  |
| 7 | Montaż kominków wentylujących połać +obróbki | szt. | 12,- | 12,- |  |
| 8 | Uszczelnienie papą termozgrzewalną przy ogniomurkach i kominach (wydry z pasów papy termozgrzewalnej o szer. 0,3m) | mb | 2x10,0 +2x2x(4,0 +0,5) +3x2x(2,5 +0,5) | 56,0 |  |
| 9 | Uzupełnienie wyprawy czapek kominowych i tynków kominów | m2 | [2x(4,0x0,5) +3x(2,5x0,5)] + 0,4x[2x2x(4,0+0,5) +3x2(2,5+0,5)] | 22,15 |  |
| 10 | Naprawić całą połać starej papy termozgrzewalnej, przeciąć purchle, podkleić, wkleić łaty (ok. 15m2) lub zerwanie i utylizacja oraz naprawa podłoża ok.318m2 | m2 | 33,10x9,6 | 318,- |  |
| 11 | Pokrycie całej połaci starej papy 1warstwą papy termozgrzewalnej | m2 | 33,10x9,6 | 318,- |  |
| 12 | Podkładki pod stopki pod inst. odgromowej | szt. | 5,- | 5,- |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | j.m. | Przedmiar | # Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Dach skrzydła od strony ul. Jana Pawła II |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontaż, naprawa i ponowny montaż rynny z blachy ocynk. stara rynna do odzysku (oczyścić, uszczelnić, przemalować i zamontować na obiekcie w miejsce obróbek w gorszym stanie) | mb | 2x(33,1+18,2) | 102,6 |  |
| 2 | Demontaż, naprawa i ponowny montaż rur spustowych z blachy ocynk. stare rury do odzysku (oczyścić, uszczelnić, przemalować i zamontować na obiekcie w miejsce obróbek w gorszym stanie) | mb | 7x8,- | 56,- |  |
| 3 | Montaż wzmocnionej wylewki rynny z żeliwa (od strony dziedzińca i ul. Parkowej) | szt. | 4,- | 4,- |  |
| 4 | Naprawa pasa podrynnowego (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 2x(33,1+18,2) | 102,6 |  |
| 5 | Naprawa pasa nadrynnowego (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 2x(33,1+18,2) | 102,6 |  |
| 6 | Naprawa blach ogniomurków (blachy w rozwinięciu: 2x0,4m =0,8m) (oczyścić , uszczelnić, przemalować środkiem antykorozyjnym kolorze srebrnym) | mb | 2x12,7 | 25,4 |  |
| 7 | Montaż kominków wentylujących połać +obróbki | szt. | 8 +12,- | 20,- |  |
| 8 | Uszczelnienie papą termozgrzewalną przy ogniomurkach i kominach (wydry z pasów papy termozgrzewalnej o szer. 0,3m) | mb | 2x12,7 +3x2x(4,0+0,5) +3x2x(2,5+0,5) +2x2x(2,0+0,5) | 80,4 |  |
| 9 | Uzupełnienie wyprawy czapek kominowych i tynków kominów | m2 | [2x(4,0x0,5) +3x(2,5x0,5) (2,0x0,5)] + 0,4x[2x2x(4,0+0,5) +3x2(2,5+0,5) 2x(2,0+0,5)] | 25,15 |  |
| 10 | Przemurowanie komina wielokanałowego o wym. 2,0x0,5x0,6[m] i wykonanie żelbetowej czapki kominowej | szt. | 1,- | 1,- |  |
| 11 | Komin kotłowni –demontaż blachy z czapki kominowej | m2 | 1,3x1,7 | 2,21 |  |
| 12 | Komin kotłowni –naprawa czapki kominowej | m2 | 1,3x1,7 | 2,21 |  |
| 13 | Komin kotłowni –pokrycie czapki kominowej nowa blachą | m2 | 1,3x1,7 | 2,21 |  |
| 14 | Komin kotłowni –naprawa, oczyszczenie i przemalowanie kominów stalowych o wym. 0,5x0,5x2,0 farbą antykorozyjną i ALUBITEM | szt. | 2,- | 2,- |  |
| 15 | Naprawić całą połać starej papy termozgrzewalnej, przeciąć purchle, podkleić, wkleić łaty (ok. 15m2) lub zerwanie i utylizacja oraz naprawa podłoża ok. 550m2 | m2 | 33,10x9,6 +18,2x12,7 | 550,- |  |
| 16 | Pokrycie całej połaci 1warstwą papy termozgrzewalnej | m2 | 33,10x9,6 +18,2x12,7 | 550,- |  |
| 17 | Podkładki pod stopki pod inst. odgromowej | szt. | 15,- | 15,- |  |

UWAGA: generalnie wszystkie demontowane obróbki blacharskie po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru przewidziane do odzysku i po renowacji do montażu na tym lub innym obiekcie komunalnym

Przed złożeniem oferty  Oferent powinien dokładnie zapoznać się z obiektem stanowiącym przedmiot zamówienia.

W czasie wykonywania remontu dachów obiekt należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami opadowymi.

W trakcie wykonywanych prac należy wyznaczyć strefę niebezpieczną ( możliwość spadania przedmiotów w czasie rozbiórek i pokrycia dachu ) i zabezpieczyć ją przed dostępem osób trzecich

Właściwości  wyrobów budowlanych użytych do realizacji zamówienia oraz wymagania z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składaniem i kontrolą jakości zgodnie z postanowieniami obowiązujących norm oraz następującymi przepisami :

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach na pobyt ludzi ( M.P. nr 19, poz.231)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99, poz.637)

-Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych ( Dz. U. nr 107, poz. 679 i z 2003 r. Dz. U. nr 8 poz. 71)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. nr 1113, poz. 728).

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi certyfikatami jakości i sprawności technicznej, obowiązującymi normami i przepisami technicznymi dopuszczającymi sprzęt i maszyny do użytkowania.

- Termin wykonania zamówienia:

od 21 lipca 2006 r. do 28 sierpnia 2006 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 U.P.Z.P. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, a w szczególności

dysponują kierownikiem robot posiadającym uprawnienia ogólnobudowlane,

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponują odpowiednią dla terminowej realizacji zadania liczbą pracowników z aktualnymi badaniami wysokościowymi, rusztowaniem, palnikami do układania papy na gorąco oraz

co najmniej od 3 lat zajmują się budową i remontami dachów,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia, a w szczególności dysponują środkami finansowymi lub zdolnością

kredytową w wysokości 45.000 zł.( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Zamawiający żąda pisemnego oświadczenia Wykonawcy /załącznik nr. 1/ oraz wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich trzech lat potwierdzonego przynajmniej dwoma referencjami lub zamiennie protokołami odbioru wykonanych robót. / załącznik nr 2/

Wykonawców, którzy złożą pisemne oświadczenie oraz załączą wykaz robót potwierdzony przynajmniej dwoma referencjami  lub zamiennie protokoły odbioru wykonanych robót Zamawiający uzna  za spełniających warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający prosi o przekazywanie wszelkiej korespondencji związanej z poniższym postępowaniem  faxem nr 0-22  758-90-03 ,a następnie przesyłanie jej drogą pocztową.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

- Zbigniew Schreyner

- Dorota Żurek

nr tel. 0-22 758-90-04

- Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

- Termin związania ofertą:

30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.	Opis sposobu przygotowania ofert:

a. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę;

b. oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu;

c. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

d. oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, musi być sporządzona

przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji;

e. oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 	ręcznie długopisem;

f.	ofertę należy spiąć w sposób trwały, gwarantujący jej zachowanie w całości, tzn. 	wszystkie druki powinny być spięte zszywaczem, obindowane lub wpięte w skoroszyt. 	Wszystkie strony oferty należy ponumerować;

g. każda ze stron oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania woli w 	imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej na ostatniej stronie podpis musi być 	opatrzony pieczęcią imienną wykonawcy;

h. ewentualne poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę 	podpisującą ofertę;

i. wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii 	poświadczonych za zgodność z oryginałem;

j. Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według. poniższego wzoru:

ZAMAWIAJĄCY – Urząd Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT DACHÓW 	ZESPOŁU SZKÓŁ im. BOCHATERÓW WARSZAWY W PODKOWIE LESNEJ PRZY 	UL. JANA PAWŁA II nr 20.

NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 1015 dnia 12.07.2006 r.

Koperta wewnętrzna poza opisem jak wyżej musi zawierać nazwę i adres oferenta.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w pok. nr 6 nie później niż do dnia 12.07.2006 r. do godz. 1000.

Oferty przesłane pocztą zostaną zakwalifikowane pod warunkiem doręczenia ich do Urzędu najpóźniej do dnia 12.07.2006 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2006 r. o godz. 10 15 w pok. nr 12.

- Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna być wyliczona w PLN, zawierać wszelkie podatki i uwzględniać wykonanie wszelkich robot budowlanych objętych dokumentacją.

Podstawą ustalenia ceny oferty są przedmiary robót stanowiące załącznik do specyfikacji. Przedmiary należy uzupełnić o składniki cenotwórcze i złożyć w postaci kosztorysu. Nieuwzględnienie którejkolwiek pozycji przedmiaru w kosztorysie ofertowym będzie traktowane przez zamawiającego jako powód do odrzucenia oferty na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający uznaje, iż cena podana w ofercie jest cena ryczałtową – nie będzie możliwe zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Cena oferty – 100%

Punkty przyznane za podane wyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru;

liczba punktów = (C min./C of.) x 100

gdzie C min. – najniższa cena spośród wszystkich ofert

C of. – cena podana w ofercie badanej.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 	publicznego:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art.93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz jej cenę.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zamawiający zamieści również na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu, nie później niż trzy dni przed podpisaniem umowy , harmonogramu realizacji zadania gwarantującego terminowe wykonanie zadania.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej.

Zabezpieczenie należy wnieść w jednej z następujących form:

- pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BPH S.A. 30 1060 0076

0000 4110 8000 0343,

- poręczeniach bankowych,

-gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,

-poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2000 r. Nr 109,poz. 1158,z późniejszymi zmianami).

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka innych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zamawiający zwróci niezwłocznie zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru.

- Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

wg. załączonego wzoru umowy.

14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 09.02.2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

załącznik nr 1

(WZÓR)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

( art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Nazwa i siedziba……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności, a w szczególności

dysponuję kierownikiem robot posiadającym uprawnienia ogólnobudowlane,

-posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponują odpowiednią dla terminowej realizacji zadania liczbą pracowników z aktualnymi badaniami wysokościowymi, rusztowaniem, palnikami do układania papy na gorąco oraz od

co najmniej od 3 lat zajmuję się budową i remontami dachów,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia, a w szczególności dysponuję środkami finansowymi lub zdolnością

kredytową w wysokości 45.000 zł.( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia nas podstawie art. 24 U.P.Z.P..

…………………………………………….

( Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 								wykonawcy)

OFERTA

| Lp | TREŚĆ |
| --- | --- |
| 1. | NAZWA I DOKŁADNY ADRES OFERENTA ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... |
| 2. | DATA SPORZĄDZENIA OFERTY ....................................................... |
| 3. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- REMONT DACHÓW ZESPOŁU SZKÓŁ im. BOCHATERÓW WARSZAWY W PODKOWIE LEŚNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA ii nr 20 |
| 4. | Cena za wykonanie całości zadania stanowiącego przedmiot zamówienia wyliczona w oparciu o załączony przedmiar robót: Netto …………………………………………………………………… /słownie:…………………………………………………………………/ VAT…………………………………………………………………….. /słownie:…………………………………………………………………/ Brutto…………………………………………………………………… /słownie:…………………………………………………………………/ |
| 5. | Kryteria oceny ofert. cena za wykonanie całości zadania stanowiącego przedmiot zamówienia-100% WYMAGANY TERMIN REALIZACJI: Od 21.07.2006 r. do 28.08.2006 r. |
| 6. | Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest udzielenie zamawiającemu minimum 1 roku gwarancji . Oświadczamy , że nasza oferta jest objęta okresem................lat gwarancji. |
| 7. | UWAGA: Cena powinna uwzględniać materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. |
| 8. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. |
| 9. | Oświadczamy , że jesteśmy związani z ofertą do czasu wskazanego w SIWZ tzn. 30 dni. |
| 10. | Załączony wzór umowy akceptujemy przez złożenie podpisu osoby upoważnionej na każdej ze stron. |
| 11. | W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. |
| 12. | Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 oraz spełniamy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymogi zawarte w SIWZ. |

..........................................                                      ................................................

/ miejscowość, data/                                                         / podpis/