Zawartość opracowania

## 1. WSTĘP

## 2. PODSTAWOWE DANE O GMINIE

### 2.1. Charakterystyka geomorfologiczna

### 2.2. Charakterystyka demograficzna

### 2.3. Działalność przemysłowa i handlowa

## 3. AKTUALNY STAN W  GOSPODARCE ODPADAMI

### 3.1. Oszacowanie obecnie wytwarzanej ilości odpadów

#### 3.1.1. Odpady komunalne

#### 3.1.2. Odpady wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym

#### 3.1.3. Odpady medyczne i weterynaryjne

#### 3.1.4. Odpady z sektora budowlanego

#### 3.1.5. Wraki samochodowe

#### 3.1.6. Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych

#### 3.1.7. Skład odpadów

### 3.2. Koszty i opłaty

## 4. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

4.1. Zmiany wynikające z prognoz demograficznych

4.2. Zmiany wynikające z prognoz społeczno-gospodarczych

4.3. Zmiany prawa

### 4.4. Prognoza zmiany ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych w latach 2006 i 2011

#### 4.4.1. Prognoza zmian ilości i jakości  wytwarzanych odpadów komunalnych

4.4.2. Prognoza zmian ilości i jakości  wytwarzanych odpadów w sektorze handlowym                     i publicznym

#### 4.4.3. Prognoza zmian ilości i jakości  wytwarzanych odpadów medycznych i  weterynaryjnych

#### 4.4.4. Prognoza zmian ilości i jakości  wytwarzanych odpadów przemysłowych

#### 4.4.5. Prognoza zmian ilości i jakości  wytwarzanych odpadów w sektorze budowlanym

#### 4.4.6. Prognoza  zmiany ilości  wytwarzanych odpadów wyeksploatowanych pojazdów i opony

4.4.7. Prognoza zmian ilości wytwarzanych osadów ściekowych

## 5. POLITYKA I CELE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W KRAJU I WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

### 5.1. Krajowy plan gospodarki odpadami

### 5.2. Wojewódzki plan gospodarki odpadami

## 6. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI POWIECIE

7. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE

## 8. KOSZTY REALIZACJI PLANU

9. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU  PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

NA ŚRODOWISKO

10. EDUKACJA EKOLOGICZNA

## 1. WSTĘP

Obowiązek sporządzenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 plany gospodarki odpadami określają:

1. Aktualny stan gospodarki odpadami

2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

4. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

5. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Plan Gospodarki Odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym: odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory (art. 15 ust.7 ustawy o odpadach).

Zgodnie z art.14 ust. 7 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy – projekt Gminnego Planu Gospodarki Odpadami podlega zaopiniowaniu przez  zarząd województwa i zarząd powiatu.

Plan uchwala Rada Gminy. Burmistrz co 2 lata przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji planu. Aktualizację planu z zachowaniem procedur opiniowania i uchwalania sporządza się co 4 lata. Dopuszcza się aktualizację GPGO przed upływem 4 lat, z uwagi na ważne względy gospodarcze i ekonomiczne.

W Gminnym Planie Gospodarki Odpadami uwzględniono założenia Polityki Ekologicznej Państwa oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.

Treść „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna” zgodna jest z wymaganiami sformułowanymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9.04.2003r w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

## 2. PODSTAWOWE DANE O GMINIE

### 2.1. Charakterystyka geomorfologiczna

| Obszar: | Europa Zachodnia |
| --- | --- |
| Podobszar: | Pozaalpejska Europa Zachodnia |
| Prowincja: | Niziny Środkowoeuropejskie |
| Podprowincja: | Niziny Środkowopolskie |
| Makroregion: | Nizina Środkowomazowiecka |
| Mezoregion: | Równina Łowicko - Błońska |

Podkowa Leśna leży w granicach naturalnego regionu w środkowej części Polski na obszarze Niziny Środkowomazowieckiej oraz w południowo-wschodniej części mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej, a także w zachodniej części kotliny Warszawskiej. Równina Łowicko – Błońska to obszar równin peryglacjalnych (staroglacjalnych) obejmujący zasięg zlodowacenia środkowopolskiego silnie zmodyfikowanego peryglacjalnie. Równinę przecinają rzeczki spływające do Bzury ze Wzniesień Południowomazowieckich. Równina przedstawia płaski obszar zdenudowanych powierzchni akumulacji lodowcowej o wys. 85 – 100 m npm.

#### Gleby

Gleby powstały na utworach pyłowych i wietrzniowych wyższych poziomów denudacyjnych tarasów Wisły. Są to głównie gleby piaszczyste, piaszczysto gliniaste, bielicowe, pseudobielicowe, płowe i czarne ziemie na pylastej lub piaszczystej pokrywie morenowych.

Dobre gleby i położenie przy magistralach kolejowych z Warszawy do Poznania, Łodzi oraz na Śląsk wpłynęło na rozwój osadnictwa, duże skupienie ludności i powstanie miast, zwłaszcza przy linii kolejowej z Warszawy do Skierniewic uruchomionej już w 1845 roku.

największą powierzchnie zajmują gleby wytworzone z piasków słabo gliniastych, podścielonych piaskami luźnymi. W zachodniej części Podkowy Leśnej, na południe od linii WKD i na północ od ulicy Parkowej na terenie występowania wydm występują gleby bielicowe i pseudobielicowe (według klasyfikacji z 1989r. gleby płowe) wytworzone z piasków słabo gliniastych i piasków luźnych pod lasem. Podobne typy i gatunki gleb występują w zachodniej części miasta, oraz niewielki płat we wschodniej części.

Z formą dolinną cieku przepływającego przez Parów Sójek związane są gleby hydrogeniczne, rzędu – gleb pobagiennych, w typie: murszowo-mineralne i murszowate, wykształconych z piasków luźnych w środkowej części cieku. Gleby te występują pod lasami. Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują także w dolnej części cieku gleby torfowe i torfowo-mułowe wytworzone z torfów niskich podesłanych piaskami luźnymi, gleby te występują pod użytkami zielonymi słabymi i bardzo słabymi. Z forma dolinna cieku odwadniającego Uroczysko Zaborów związane są gleby murszowo-mineralne i murszowate pod roślinnością leśną.

Lasy

Powierzchnie leśne zachowane na tym obszarze to pozostałości dawnych puszcz Bolimowskiej i Mariańskiej. Są to bory mieszane i grądy. Przechodzi tędy północna granica świerku górskiego.

Podkowa Leśna została założona na terenach leśnych. Obecnie znaczna część miasta porośnięta jest roślinnością leśną charakterystyczną dla boru sosnowego oraz lasu mieszanego dębowo-sosnowego oraz grądu, uzupełniona gatunkami drzew i zieleni parkowej oraz gatunkami charakterystycznymi dla zieleni przydomowej.

W południowo – wschodniej części Podkowy Leśnej położony jest Las Młochowski (dawna nazwa obecnych Lasów Nadarzyńskich), stanowi on część regionalnego ciągu ekologicznego łączącego obszary leśne miasta z położonymi w kierunku wschodnim obszarami lasów Sękocińskich wokół Magdalenki. Powierzchnia lasu wynosi ok. 600ha. Jest to kompleks leśny o przewadze drzewostanu i roślinności charakterystycznej dla boru sosnowego, boru mieszanego dębowo – sosnowego i grądu. W skład kompleksu leśnego wchodzą dwa rezerwaty: Rezerwat im. Bolesława Hryniewickiego i Rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego. Na terenie lasu zlokalizowane są dwa leśnictwa: w północnej części Leśnictwo Podkowa Leśna „Dębak” oraz w części południowej na granicy z Nadarzynem, Leśnictwo Stefanka.

Sposób użytkowania lasu - Lasy na terenie Podkowy Leśnej są administrowane przez Nadleśnictwo Chojnów. Las Młochowski w granicach miasta jest wykorzystywany jako „las ochronny”

Rolnictwo

Miasto nie posiada w swoich granicach terenów rolnych i jego jedynymi funkcjami pozostają mieszkalnictwo i rekreacja z ośrodkiem usług podstawowych.

Warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne

Teren Podkowy Leśnej leży w zlewni rzek Rokitnicy i  Mrówki. Spośród obiektów hydrologicznych można tu wyróżnić dwa cieki/rowy które mają status rowów melioracyjnych. Pierwszy przepływa przez zachodnią część Podkowy Leśnej, jest to ciek  odwadniający Parów Sójek. Drugi ciek to rów odwadniający Uroczysko Zaborów. Oba cieki zasilane są przez sieć rowów melioracyjnych drenujących przypowierzchniowy poziom wodonośny występujący na terenach na północ i na północny-wschód od miasta. Posiadają one nieregularny przepływ ze względu na okresowy nadmiar wód zbieranych przez zasilające je rowy melioracyjne.

Na terenie Podkowy Leśnej wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują w utworach trzecio i czwartorzędowych. Wody oligoceńskie znajdują się na głębokości 180 – 220m. Powierzchnia piezometryczna tego poziomu stabilizuje się na wysokości 90 – 95 m n.p.m. Warstwy wodonośne trzeciorzędu występują w obrębie serii mioceńskiej i oligoceńskiej. Poziom mioceński jest oddzielony od utworów czwartorzędowych nieprzepuszczalnymi osadami iłów plioceńskich i znajduje się na głębokości 150 – 180m i charakteryzuje się małymi wydajnościami ok. 8 m³/h.

Poziom powierzchniowy występuje w piaszczystych utworach powierzchniowych o dobrych warunkach filtracji leżących na tym poziomie glin zwałowych. Z uwagi na nieciągłości w warstwie oddzielającej oba poziomy wodonośne (powierzchniowy i główny użytkowy) praktycznie na całym obszarze miasta Podkowa Leśna, pozostają w łączności hydraulicznej – stanowią jeden poziom wodonośny. Zwierciadło wody gruntowej (najpłytszego poziomu wodonośnego) na całej powierzchni miasta jest swobodne i występuje na głębokości uzależnionej od ukształtowania powierzchni terenu i spadku hydraulicznego w warstwie wodonośnej. Ten poziom wodonośny (powierzchniowy) występuje na różnej głębokości od:

0 – 2m – na obszarze den dolinnych i zagłębień bezodpływowych

2 – 5m – na obszarze występowania utworów piaszczystych wodnolodowcowych górnych nadbudowujących wysoczyznę

5 – 10m – na obszarze wysoczyzny pod warstwą piasków wodnolodowcowych i glin zwałowych

>10m – na obszarze występowania wydm i piasków eolicznych

Podstawowym źródłem zasilania czwartorzędowej warstwy wodonośnej jest infiltracja wód z opadów atmosferycznych. Prawie na całym obszarze Podkowy Leśnej na powierzchni występują dobre i średnie warunki infiltracji i tylko lokalnie (w południowej części miasta i centralnej części Lasu Młochowskiego) złe.

Złe warunki infiltracji wynikają z położenia terenu oraz z budowy geologicznej. Południowa część miasta położona jest na nieznacznym wzniesieniu (107,5 m n.p.m)  w stosunku do północnej części (98,6 m n.p.m) co powoduje szybszy odpływ wód opadowych z części południowej, jednocześnie budowa geologiczna tego terenu (nieprzepuszczalne utwory deluwialne składające się z piasków stożków napływowych na glinach zwałowych, iłach i mułkach, oraz iłów i mułków na piaskach) powoduje, że woda opadowa słabo infiltruje do głębszych poziomów wodonośnych.

Zasoby wód podziemnych odnawiane są ponadto poprzez infiltrację wód powierzchniowych napływających rowem od strony Żółwina. Na terenie Podkowy Leśnej następuje zerwanie hydraulicznego kontaktu wód w rowie z wodami podziemnymi i następuje infiltracja wód powierzchniowych w głąb gruntu. Podziemny przepływ wód następuje w kierunku północnym, gdzie wody podziemne pierwszego poziomu są drenowane przez lokalne systemy melioracyjne i rzeki.

Poziom wody gruntowej zmienia się w cyklu rocznym i wieloletnim w zależności od ilości opadów, wielkości parowania i transpiracji. Ze względu na nieco odmienne warunki hydrogeologiczne wahania poziomu zwierciadła wody gruntowej w Podkowie Leśnej są nieco większe niż na terenach innych gmin.

Przypowierzchniowy poziom wód gruntowych nie jest izolowany od powierzchni, dzięki temu istnieje duża potencjalna możliwość ich zanieczyszczenia przez infiltrację z osadników nieczystości lub odbiorników ścieków deszczowych, tj. rowów melioracyjnych.

Środowisko przyrodnicze

Miasto Podkowa Leśna pełni ważną rolę w przyrodniczym systemie powiatu i województwa mazowieckiego. Teren miasta-ogrodu Podkowa Leśna wraz z lasem Młochowskim w całości położony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Podkowa Leśna oraz Las Młochowski są położone na trasie uczęszczanych szlaków turystycznych, łączących miasto z otaczającymi miejscowościami oraz atrakcyjnymi krajobrazowo terenami otwartymi i leśnymi.

Walory środowiska przyrodniczego terenu Podkowa Leśna – czyste, leśne powietrze oraz osłona przed południowo - zachodnimi wiatrami - już prawie 80 lat temu przesądziły o lokalizacji pierwszego, unikatowego w skali Polski miasta-ogrodu. Plan zrealizowano według koncepcji Ebenezera Howarda (żyjącego na przełomie XIX i XX wieku angielskiego twórcy koncepcji miasta, które miało być zarówno letniskiem jak i miejscem „zdrowego zamieszkania” dla mieszkańców dużych miast). W bujnym lesie mieszanym, łączącym się z rozległym kompleksem Lasów Młochowskich, rosną dęby, sosny, buki, brzozy, graby, modrzewie, akacje i olchy; z krzewów – jałowce, trzmielina, czeremcha, kruszyna i żarnowiec. W poszyciu leśnym spotyka się jagody i wiele gatunków rzadkich kwiatów leśnych. Żyją tu lisy, zające, kuny leśne i mnóstwo ptaków, wśród nich synogarlice, gołębie grzywacze, kosy, szpaki, kowaliki, rudziki, sójki, a na obrzeżach – kuropatwy i bażanty

Na terenie Podkowy Leśnej znajdują się cztery stanowiska archeologiczne, trzy rezerwaty przyrody, jeden zespół przyrodniczo krajobrazowy, 137 willi, domów mieszkalnych i letniskowych objętych ochroną, 290 pomników przyrody.

CHRONIONE OBIEKTY PRZYRODNICZE

PARÓW SÓJEK

Jest to rezerwat przyrody znajdujący się w zachodniej części miasta. Obejmuje powierzchnię 3,84 ha. Zajmuje resztki naturalnych lasów grądowych i łęgowych w otoczeniu zabudowy miejskiej. Rosną tu liczące 130 lat dęby szypułkowe, a oprócz nich lipy, graby, jesiony i wiązy.

W runie spotkać można kopytnik, ćmę miodunkę, czyściec leśny, niecierpek i chmiel. 
Żyje tu wiele gatunków ptaków, wśród nich sójki, od których pochodzi nazwa rezerwatu.

REZERWAT IM. BOLESŁAWA HRYNIEWIECKIEGO

Obejmuje powierzchnię 24,7 ha. Rezerwat ten jest otwarty dla turystów. Położony jest na zachodnim skraju uroczyska leśnego "Zaborów”.

Obejmuje jeden z najstarszych drzewostanów dębowo – sosnowych na Mazowszu. Rosnące w nim drzewa liczą sobie 160 – 170 lat.

Mieszkają tu lisy, sarny, zające, nietoperze, wiewiórki, krety, gniazdują sójki, kukułki, dzięcioły, drozdy i dudki. W runie występują gatunki charakterystyczne dla świetlistej dąbrowy – pięciornik biały, miodunka wąskolistna, janowiec barwierski i konwalia majowa. 

REZERWAT "ZABORÓW" IM. WITOLDA TYRAKOWSKIEGO

Rezerwat ten obejmuje powierzchnię 10,26 ha. Jest zamknięty dla ruchu turystycznego. Graniczy z zabudową miasta od strony wschodniej.

Chroni las grądowy z miejscami gniazdowania 26 gatunków ptaków, w tym tak rzadkich jak dzięcioł pstry średni, dzięcioł czarny, dudek, muchołówka mała i gróbodzib. Prucz nich żyją także: dzięcioł zielony, dzięcioł pstry duży, krętogłów, pełzacz leśny, kowalik, sikora modra, sikora czarnogłowa, sikora bogatka.

18 gatunków ptaków gniazduje w dziuplach w licznych tu starych dębach, lipach i grabach. 

PARK MIEJSKI

Leży między przystankami Podkowa Leśna Główna i Podkowa Leśna Zachodnia.

Obejmuje 14 ha. Lasu sosnowo – dębowego rosnącego na wydmach. Można tu spotkać wiewiórki, jeże, czasem zająca, a w maju usłyszeć słowika. Znakomity teren spacerowy; zimą atrakcyjny dla narciarzy na biegówkach.

ALEJA LIPOWA

Dawna droga gruntowa, obecnie ulica Lipowa z trzema rzędami lip i szerokim pasem ziemnej drogi dla pieszych i rowerzystów. Ma długość około 400 metrów, ciągnie się od ulicy 1 Maja do rozwidlenia przy pomniku żołnierzy AK.

OGRÓD PRZY KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

Początkowo projektowany jako „zielony kościół”, stanowienie przedłużenie kościoła murowanego, nawiązujący do symboliki i tradycji religijnej. Zrealizowany tylko częściowo. Wokół kościoła i przed nim, na ulicy 1 Maja zespół głazów narzutowych. W sąsiedztwie, na terenie Ogrodu Matki i Dziecka, zabytkowa lipa.

PARK W STAWISKU

Zajmuje obszar 18 ha. W zachodniej części Podkowy Leśnej, wokół domu zbudowanego przez Stanisława Lilpopa dla córki Anny i jej męża Jarosława Iwaszkiewicza. Pierwotnie zajmował on teren 35 ha. Północna część parku została odcięta w latach 60. szosą Warszawa – Skierniewice i wkrótce zmieniła właściciela.

Na lekko pofalowanym terenie rosną zespoły ponad stuletniego drzewostanu z pojedynczymi dębami szypółkowymi, których wiek sięga 200 i więcej lat. Z dziewięciu starych sosen, nazwanych przez Iwaszkiewicza Muzami i często przywoływanych w jego twórczości, zachowało się pięć.

### 2.2. Charakterystyka demograficzna

Podkowa Leśna to Miasto – Ogród. Ważną funkcją Gminy Podkowa Leśna jest funkcja mieszkalna, w tym zaplecza mieszkalnego dla osób pracujących w Warszawie oraz funkcja rekreacyjno wypoczynkowa. Gospodarstwa domowe są głównym źródłem odpadów komunalnych, przy czym specyfiką Podkowy Leśnej jest wytwarzanie dużych ilości odpadów pochodzących z pielęgnacji ogrodów.

W tabeli Nr 1  zestawiono podstawowe dane dotyczące gminy Podkowa Leśna.

Tabela Nr 1. Wybrane dane na temat gminy Podkowa Leśna.

|  | Podkowa Leśna |
| --- | --- |
| Dane na 2003 r |  |
| Powierzchnia ogólna (km2) | 10,10 |
| Ludność (tys.) | 3,7 |
| Gospodarstwa domowe - jednorodzinne | 1300 |
| Gospodarstwa domowe - wielorodzinne | 200 |
| Gęstość zaludnienia (os/km2) | 366,3 |
| Odpady komunalne wytworzone (t) | 972,8 |
| Przyjęty współczynnik (kg/mieszk./rok) | 266,4 |
| Prognoza dla roku 2011 |  |
| Ludność (tys.) | 3,75 |
| Gospodarstwa domowe - jednorodzinne | 1350 |
| Gospodarstwa domowe - wielorodzinne | 200 |
| Odpady komunalne wytworzone (t) | 1387,5 |
| Przyjęty współczynnik (kg/mieszk./rok) | 370 |

W mieście Podkowa Leśna utrzymuje się stała ilość mieszkańców z niewielkimi odchyleniami. (Tabela 2). Liczba urodzeń jest niewielka – w porównaniu do lat 80-tych i początku 90-tych spadła kilkakrotnie. Jest to zjawisko ogólnokrajowe (Tabela 4). Ilość zgonów przewyższa ilość urodzeń (Tabela 5). Przyrost naturalny w Podkowie Leśnej jest ujemny. Z danych Tabeli 2 można wyciągnąć wniosek, że ilość mieszkańców wynika głównie z ruchów migracyjnych, a nie z przyrostu naturalnego.

Tabela Nr 2. Liczba mieszkańców „ruch ludności”

| Rok | Ogółem | 0-6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 | 19-60 K 19-65 M | pow. 60 K pow. 65 M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 3560 | 196 | 301 | 179 | 137 | 2090 | 657 |
| 1999 | 3574 | 210 | 271 | 175 | 146 | 2108 | 664 |
| 2000 | 3583 | 211 | 248 | 184 | 160 | 2114 | 666 |
| 2001 | 3552 | 208 | 243 | 158 | 178 | 2107 | 658 |
| 2002 | 3589 | 212 | 222 | 158 | 179 | 2156 | 662 |
| 2003 | 3651 | 221 | 223 | 148 | 185 | 2197 | 677 |

Tabela Nr 3. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia, grup wieku i płci

| Wyszczególnienie | Ogółem | Poziom wykształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wyższe | policealne | średnie |  |  | zasadnicze zawodowe | podstawowe ukończone | podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | nieustalony |
|  |  |  |  | razem | ogólnokształcące | zawodowe |  |  |  |  |
| Ogółem | 3209 | 1072 | 261 | 1125 | 553 | 572 | 153 | 538 | 48 | 12 |
| 19lat i mniej | 401 | - | - | 58 | 53 | 5 | 6 | 302 | 33 | 2 |
| 20-29 | 442 | 120 | 50 | 231 | 178 | 53 | 17 | 21 | - | 3 |
| 30-39 | 422 | 179 | 50 | 157 | 63 | 94 | 25 | 9 | - | 2 |
| 40-49 | 589 | 269 | 59 | 199 | 58 | 141 | 38 | 22 | - | 2 |
| 50-59 | 569 | 248 | 60 | 198 | 69 | 129 | 36 | 25 | - | 2 |
| 60-64 | 195 | 80 | 15 | 66 | 26 | 40 | 6 | 27 | 1 | - |
| 65lat i więcej | 591 | 176 | 27 | 216 | 106 | 110 | 25 | 132 | 14 | 1 |
| Mężczyźni | 1482 | 524 | 77 | 525 | 200 | 325 | 99 | 324 | 17 | 6 |
| Kobiety | 1727 | 548 | 184 | 600 | 353 | 247 | 54 | 304 | 31 | 6 |

Tabela Nr 4 Urodzenia

| Rok | L. urodzeń ogółem | Kobiety | mężczyźni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 30 | 15 | 15 |
| 1999 | 35 | 14 | 21 |
| 2000 | 25 | 13 | 12 |
| 2001 | 29 | 14 | 15 |
| 2002 | 30 | 18 | 12 |
| 2003 | 46 | 12 | 34 |

Tabela Nr 5. Zgony

| Rok | Ilość zgonów |
| --- | --- |
| 1999 | 42 |
| 2000 | 53 |
| 2001 | 40 |
| 2002 | 41 |
| 2003 | 27 |

Do roku 2003 przyrost naturalny był ujemny. Tendencja ta utrzymuje się na terenie całego kraju. W roku 2003 obserwujemy na terenie miasta wyższą liczbę urodzeń. Struktura wiekowa ludności w Podkowie

### 2.3. Działalność przemysłowa i handlowa

Podkowa Leśna jest gminą miejską o zabudowie rozproszonej. Na terenie miasta znajduje się 1500 gospodarstw, w tym 1300 jednorodzinnych i 200 w budynkach wielorodzinnych. Wszystkie gospodarstwa posiadają umowy na wywóz odpadów. W 2002 r wytworzono 1378,5 tony odpadów, co daje wskaźnik wytworzenia na poziomie 370 kg/mieszkańca/rok.

W tabeli nr 6 przedstawiono poszczególne frakcje odpadów powstających w gminie.

Tabela Nr 6. Ilości poszczególnych frakcji odpadów powstających w gminie Podkowa Leśna w 2001-2003 r.

|  | Udział % frakcji | 2001 Ilość w tonach | 2002 Ilość w tonach | 2003 Ilość w tonach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne | 40 | 354,4 | 551,4 | 389 |
| Papier i tektura | 18 | 159,4 | 248,1 | 175 |
| Tworzywa sztuczne | 15 | 132,9 | 206,7 | 145,8 |
| Szkło | 10 | 88,6 | 137,9 | 97,8 |
| Metale | 4 | 35,5 | 55,1 | 38,8 |
| Inne | 13 | 115,2 | 179,2 | 126,4 |
| RAZEM | 100 | 886 | 1378,4 | 972,8 |

Odbiór odpadów z posesji i ich transport do miejsca unieszkodliwiania zapewniony jest przez 7 podmiotów gospodarczych.

Wyszczególnienie i ilości odpadów zebranych przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 7. Podmioty zajmujące się wywozem odpadów w gminie Podkowa Leśna.

| Nazwa firmy | Ilość odpadów zebranych w (w tonach) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| „Sen-Marc” Milanówek | 481 | 357 | 286,2 |
| “AMINEX” Grodzisk Maz. | 320 | 262 | 301,04 |
| „ASMABEL”- nowa nazwa Sita Polska | 72 | 20,2 | 44 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Grodzisk Maz | 10 | 480 | 316,76 |
| Miejski Zakład Oczyszczania Pruszków | 3 | 259,3 | 21,1 |
| „Hetman” Sp. z o.o. | ---- | ---- | 3,24 |
| „Byś” Warszawa | ---- | ---- | 0,446 |
| RAZEM | 886 | 1378,5 | 972,78 |

Specyficzny charakter miasta Podkowa Leśna oraz bliskość dużej aglomeracji powoduje, że na terenie miasta brak jest zakładów przemysłowych. Funkcjonują jedynie sklepy – w 90% spożywcze, oraz niewielka ilość zakładów gastronomicznych struktura działalności gospodarczej jest niezmienna. Z obserwacji dotychczasowego "ruchu" w tej materii nie przewiduje się radykalnej zmiany. Jedynie powstanie w bliskim sąsiedztwie placówki typu "Centrum handlowe" czy hipermarket mogłoby spowodować załamanie rynku

Tabela Nr 8. Ewidencja działalności gospodarczej

| Rok | Zarejestrowane podmioty (działające) | Wykreślone podmioty |
| --- | --- | --- |
| Ogólna ilość zarejestrowanych podmiotów | 590 | 531 |
| 1998 | 27 | 66 |
| 1999 | 44 | 41 |
| 2000 | 51 | 48 |
| 2001 | 42 | 19 |
| 2002 | 42 | 10 |
| 2003 | 41 | 46 |
| Do końca kwietnia 2004 | 13 | 17 |

Tabela Nr 9. Struktura ewidencji działalności gospodarczej

| Handel | Gastronomia | Usługi | Produkcja | Lekarze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 | 5 | 271 | 44 | 33 |

## 3. AKTUALNY STAN W  GOSPODARCE ODPADAMI

### 3.1. Oszacowanie obecnie wytwarzanej ilości odpadów

#### 3.1.1. Odpady komunalne

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających                             w gospodarstwach domowych.

Źródłem powstawania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe

- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Mając na uwadze wyżej przedstawione źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz ich skład można wyodrębnić z punktu widzenia technologicznego związanego z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów następujące strumienie odpadów:

- odpady organiczne domowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków przydomowych,

- odpady zielone z parków, targowisk, pielęgnacji zieleńców miejskich, cmentarzy ulegające biodegradacji,

- papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielkomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura – nieopakowaniowe)

- metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady)

- odpady mineralne – odpady z czyszczenia placów i ulic: ziemia, kamienie itp.

- drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w paleniskach domowych

- odpady wielkogabarytowe

- odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych

- odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych

Jak wykazują doświadczenia krajów uprzemysłowionych ilość wytwarzanych odpadów komunalnych przez przemysł jest zbliżona do ilości tego typu odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Natomiast rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych z poszczególnych sektorów gospodarki uzależniony jest od charakteru prowadzonej produkcji.

Produkcja odpadów w podziale na środowiska

- Środowisko I – Wysoka zabudowa blokowa z pełnym wyposażeniem budynków, centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnych lub energetyki zawodowej.

- Środowisko II – Budownictwo wielorodzinne o zróżnicowanym wyposażeniu technicznym W tym środowisku podstawowymi obiektami mieszkalnymi są stare kamienice z dużym udziałem obiektów z miejscowym ogrzewaniem węglowym co powoduje wzrost części mineralnej (popioły) i zmniejszony udział opakowań palnych.

- Środowisko III – Budownictwo jednorodzinne lub segmentowe z ogródkami z przewagą ogrzewania innego niż węglowe.

- Środowisko IV – Budownictwo rozproszone jednorodzinne z przewagą ogrzewania innego niż węglowe.

- Środowisko V – Zabudowa typu wiejskiego zmieszana z zabudową podmiejską, charakterystyczna dla miejscowości przekształcających się z wiejskich na podmiejskie, których większość mieszkańców pracuje poza rolnictwem.

- Środowisko VI – Budownictwo typu zagrodowego, dla grup społecznych utrzymujących się z rolnictwa.

W Podkowie Leśnej występują trzy z przedstawionych powyżej środowisk

Tabela Nr 10. Liczba mieszkańców i ilość odpadów w zależności od środowiska.

|  | typ środowiska | ilość mieszkańców | ilość odpadów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3 | Mg |
| Podkowa Leśna | II | 800 | 558,81 | 200,62 |
| Podkowa Leśna | III | 1000 | 768,20 | 275,73 |
| Podkowa Leśna | IV | 1900 | 2512,80 | 902,15 |
| RAZEM |  | 3700 | 3839,81 | 1378,5 |

W 2003 r wytworzono 972,78 tony odpadów, co daje wskaźnik wytworzenia na poziomie 266,4 kg/mieszkańca/rok.

W tabeli nr 11 przedstawiono poszczególne frakcje odpadów powstających w gminie.

Tabela Nr 11. Ilości poszczególnych frakcji odpadów powstających w gminie Podkowa Leśna w latach 2001-2003r.

|  | Udział % frakcji | 2001 Ilość w tonach | 2002 Ilość w tonach | 2003 Ilość w tonach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady organiczne | 40 | 354,4 | 551,4 | 389 |
| Papier i tektura | 18 | 159,4 | 248,1 | 175 |
| Tworzywa sztuczne | 15 | 132,9 | 206,7 | 145,8 |
| Szkło | 10 | 88,6 | 137,9 | 97,8 |
| Metale | 4 | 35,5 | 55,1 | 38,8 |
| Inne | 13 | 115,2 | 179,2 | 126,4 |
| RAZEM | 100 | 886 | 1378,4 | 972,8 |

Tabela Nr 12 Szacunkowe zmiany ilości odpadów komunalnych wytwarzanych                           w latach 2003-2010.

| Lata | Liczba ludności | Współczynnik (kg/miesz./rok) | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 3700 | 266,4 | 972,8 |
| 2010 | 3750 | 370 | 1387,50 |

Od 1992 roku jest realizowana selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta. Uczestniczy w nim 790 gospodarstw domowych (53%). Bezpośrednio z gospodarstw domowych są dwa razy w miesiącu odbierane następujące surowce: szkło, plastik, drobny złom ( metal), makulatura. Miasto finansuje miesięcznie wywóz dwóch 120l worków z tworzywami sztucznymi z każdego gospodarstwa domowego, które chce uczestniczyć w systemie. Worki na pozostałe surowce mieszkańcy mogą kupować w sklepach na terenie miasta w cenie:

- worek kolorowy na odpady posegregowane: 120l - 2zł, 60l - 1,20zł,-

- worek czarny na odpady pozostałe po selekcji: 120l - 5,50zł, 60l - 3,30zł

- worek na liście: 120l - 2,60zł

Tabela Nr 12. Selektywna zbiórka odpadów w Podkowie Leśnej

| Rok | Liczba gospodarstw | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1999 | 750 | Miasto w 100% pokrywało koszt wywozu od mieszkańców worków, wprowadzono czarne worki na odpady nie segregowane ich cena była relatywnie niższa od ceny wywozu pojemnika o tej samej pojemności. Cena worka ok.8 zł. cena pojemnika ok. 13 zł.,- |
| 2000 | 700 | Wprowadzono odpłatność za worki na poziomie 5 zł,- 120 l worek, miasto finansuje tylko wywóz 1 worka z przeznaczeniem na plastik |
| 2001 | 715 | Bez zmian |
| 2002 | 735 | Bez zmian |
| 2003 | 790 | Znacząco zmniejszyły się ceny worków 120l - 2zł,-, 60l- 1,20 zł,- |

Tabela Nr 13. Ilość zebranych surowców wtórnych w wyniku stosowania selektywnej zbiórki, w (Mg)

| Rok | Szkło | Plastik | Papier | Metal | Biomasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 47 | 48 | 49 | 9 | 214 |
| 2000 | 40 | 44 | 38 | 7 | 152 |
| 2001 | 44 | 40 | 46 | 6 | 184 |
| 2002 | 49 | 43 | 54 | 8,2 | 348,8 |
| 2003 | 28 | 25,6 | 35,2 | 5,4 | 100 |

Tabela Nr 14 Wielkość odzysku poszczególnych grup surowców wtórnych w gminie

2002 r.

| Rodzaj odpadów | Ilość odzyskana w tonach | Udział % odzysku | Odbiorca surowców wtórnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkło | 49 | 35,5 | Huta Szkła Wyszków |
| Papier | 54 | 21,7 | Zakłady Kwidzyn International |
| Tworzywa sztuczne | 43 | 20,8 | Przedsiębiorstwo EIANA PET |
| Złom | 8,2 | 14,8 | Skup złomu Grodzisk Maz. |
| Biomasa | 428,5 | 77,8 | Kompostownia Grodzisk Maz. |

2003 r.

| Rodzaj odpadów | Ilość odzyskana w tonach | Udział % odzysku | Odbiorca surowców wtórnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkło | 28 | 29% | Huta Szkła Wyszków |
| Papier | 35,2 | 20% | Zakłady Kwidzyn International |
| Tworzywa sztuczne | 25,6 | 18% | Przedsiębiorstwo EIANA PET |
| Złom | 5,4 | 14% | Skup złomu Grodzisk Maz. |
| Biomasa | 290,56 | 75% | Kompostownia Grodzisk Maz. |

Tabela Nr 15. Wykaz firm posiadających koncesję na wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy

| Rok | Nazwa firmy i adres | Ilość umów zawartych z mieszkańcami |
| --- | --- | --- |
| 2001 | 1.EKO-GWARANT Milanówek | 10 |
|  | 2.Tadeusz Kuleta- Komorów | 15 |
|  | 3. Andrzej Soliwoda Milanówek | 8 |
| 2002 | 1.EKO-GWARANT Milanówek | 16 |
|  | 2.Tadeusz Kuleta Komorów | 8 |
|  | 3.Andrzej Soliwoda Milanówek | 10 |
|  | 4.Stanisław Walawski Pruszków | 6 |
| 2003 | 1.EKO-GWARANT Milanówek | 20 |
|  | 2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim | 0 |

#### 3.1.2. Odpady wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym

Odpady z sektora handlowego i publicznego są podobne do odpadów powstających          w zabudowie mieszkaniowej, jednakże charakteryzują się innym składem morfologicznym. Dużą część wytwarzanych odpadów stanowią opakowania, niewielki procent to odpady organiczne. Poniżej oszacowano ilość wytwarzanych odpadów w sektorze handlu                          i publicznym. Cześć odpadów wytwarzanych w ww. działach gospodarki jest segregowana u źródła i nie trafia na składowiska odpadów tylko bezpośrednio poddawana jest recyklingowi. Trudno oszacować dziś, jak będzie rozwijał się handel i usługi publiczne do 2011 r.

#### 3.1.3. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne są to głównie odpady powstające w zakładach opieki zdrowotnej,

tj. szpitalach, klinikach, domach pomocy społecznej, ośrodkach zdrowia..

W gminie Podkowa Leśna mamy:

- 2 przychodnie

- 10 gabinetów lekarskich

- 3 gabinety stomatologiczne

- 2 placówki weterynaryjne

Wszystkie ww. obiekty posiadają zgodę na wytwarzanie odpadów. Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego unieszkodliwiane są  przez firmę EMKATRANS z Grodziska Maz. posiadającą stosowne zezwolenia na wywóz odpadów niebezpiecznych.

Na terenie gminy i powiatu poważny problem stanowi zbiórka i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych. Brak jest placówek zajmujących się bezpiecznym zbieraniem                        i unieszkodliwianiem odpadów tego typu. Padłe zwierzęta są najczęściej grzebane                       w dowolnych miejscach przez ich właścicieli (w sierpniu 2004 miasto Podkowa Leśna zawrze umowę z firmą EMKA Krzysztof Rdest Handel-Usługi z Żyrardowa na odbiór i transport padłych zwierząt z terenu Podkowy Leśnej) . Rozkładające się zwłoki mogą powodować epidemiologiczne skażenie wód.  Część gmin powiatu Grodzisk Maz. (Baranów, Jaktorów, Żabia Wola) podpisały umowę ze Związkiem Gminnym „Mazowsze Zachodnie” na odbiór tego typu odpadów ze swojego terenu.

Dla ograniczenia niekontrolowanego rozprzestrzeniania odpadów farmaceutycznych i zużytych baterii w środowisku oraz dla wyrobienia nawyków i postaw wśród mieszkańców dotyczących postępowania z przeterminowanymi lekami i zużytymi bateriami – a tym samym ochrony środowiska naturalnego zorganizowano system zbiórki przeterminowanych leków i zużytych baterii od ludności. Systemem tym są objęte apteki, przychodnie zdrowia oraz inne miejsca użyteczności publicznej na terenie miasta. W założeniach systemu uczestnictwo w zbiórce było dobrowolne. Przed wdrożeniem systemu przeprowadzono kampanię informacyjną poprzez zamieszczenie artykułu promocyjnego w lokalnej prasie, rozplakatowanie ogłoszeń, plakatów i dostarczeniu do każdego gospodarstwa domowego ulotki informacyjnej. System ten jest dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Podkowa Leśna. Apteki i przychodnie oraz inne miejsca wytypowane na terenie miasta zostały wyposażone w pojemniki przystosowane do gromadzenia przeterminowanych leków i zużytych baterii.

Tabela Nr 16. Wykaz aptek i przychodni zdrowia prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków od ludności

| Lp. | Nazwa apteki | ###### Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkowiańska | ul. Brwinowska 9/2 |
| 2 | Pod Aniołem | ul. Brwinowska 10 |
| 3 | NZOZ „Medicus” | ul. Błońska 46/48 |
| 4 | NZOZ „Basis” | ul. Błońska 46/48 |

Tabela Nr 17. Wykaz miejsc użyteczności publicznej prowadzących zbiórkę zużytych baterii

| Lp. | Nazwa apteki | ###### Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Miejski | ul. Akacjowa 39/41 |
| 2 | Urząd Pocztowy | ul. Słowicza 2 |
| 3 | Sklep Zabytek | ul. 1-go Maja 14 |
| 4 | Pawilon Kiosku | Stacja WKD Podkowa Leśna Główna |
| 5 | Zespół Szkół Samorządowych | ul. 1-go Maja 20 |
| 6 | Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 | ul. Wiewiórek 2/4 |
| 7 | NZOZ „Medicus” | ul. Błońska 46/48 |

#### 3.1.4. Odpady z sektora budowlanego

Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady obojętne z rozbiórki obiektów, jak np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków (np. ziemia z wykopów). Do grupy tej należą również inne odpady, jak drewno, stal, odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne (w tym odpady azbestu, elektryczne i elektroniczne).

Oszacowanie ilości powstających odpadów budowlanych jest trudne i opiera się                 w głównej mierze na metodach wskaźnikowych. Szacunkowa ilość odpadów rozbiórkowych          i budowlanych wytwarzanych w Polsce na jednego mieszkańca miasta wynosi 40-50 kg/rok.

W liczbie tej znajdują się głównie odpady powstałe w wyniku budowy i remontów  gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, usługowych przemysłowych. Dodatkowo powstaje około 20% odpadów pochodzących z remontów i budowy                           w poszczególnych sektorach gospodarki.

###### Tabela Nr 18. Szacunkowa ilość odpadów budowlanych powstających w gminie Podkowa Leśna.

| Lp. | Gmina | Liczba mieszkańców | Wskaźnik kg/mieszkańca/rok | Ilość odpadów budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady budowlane pochodzące z gospodarstw domowych |  |  |  |  |
|  | Podkowa Leśna | 3700 | 50 | 185 |
| Razem z gospodarstw domowych: |  | 1500 |  | 185 |
| Razem z poszczególnych sektorów gospodarki: |  |  | 20% | 37 |
| Ogółem: |  |  |  | 222 |

Duża część odpadów budowlanych zarówno z terenów prywatnych oraz z zakładów produkcyjnych wykorzystywana jest do niwelacji i rekultywacji terenu, odzyskiwana w procesie budowy dróg, fundamentów. Niewielka część trafia na składowiska odpadów.

#### 3.1.5. Wraki samochodowe

Trudno było określić dokładną liczbę przedsiębiorstw zajmujących się demontażem samochodów, gdyż nie zawsze odbywa się to zgodnie z wymogami prawa i decyzjami administracyjnymi.  Rozwój tej działalności rozpoczął się w latach 90. Często zakłady tego typu  funkcjonowały z naruszeniem zasad ochrony środowiska. Dopiero wprowadzona                w 1998 r. ustawa o odpadach uregulowała sprawy związane z demontażem środków transportu. Konsekwencją wprowadzonych zmian było zastosowanie wzmożonego nadzoru nad tymi jednostkami. Jednak część zakładów tego typu nadal prowadzi działalność pogorszającą stan środowiska.

Na terenie powiatu działa jedna firma posiadająca decyzję wojewody mazowieckiego zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania wraków samochodowych (trzy inne podmioty ubiegają się o uzyskanie takiej decyzji). W 2002 r unieszkodliwiono 182 pojazdy, z czego 63 z terenu powiatu.

#### 3.1.6. Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych

Na terenie powiatu Grodzisk Mazowiecki funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Mazowieckim, która wytwarza 3700 Mg (1000 w s.m.) osadów ściekowych na rok. Ze względu na plany rozbudowy sieci kanalizacyjnej przewiduje się zwiększenie ilości wytwarzanych osadów ściekowych . W związku z planami rozbudowy sieci kanalizacyjnej planuje się rozbudowę oczyszczalni o zamkniętą komorę fermentacyjną. Spowoduje to zmniejszenie ilości osadów ściekowych i stabilizację jego składu, dzięki czemu możliwe będzie jego wykorzystanie gospodarcze.

#### 3.1.7. Skład odpadów

Zgodnie z artykułem 15 ustawy o odpadach plan gospodarki odpadami powinien               w szczególności opisywać rodzaje, ilości i źródła oraz skład odpadów podlegających odzyskowi i unieszkodliwianiu.

Skład odpadów można określić dwoma metodami:

- bezpośrednią – pomiar rzeczywisty składu i właściwości technologicznych odpadów,

- wskaźnikową – przyjęcie określonych wskaźników dla każdego rodzaju odpadów.

Ze względu na brak możliwości zastosowania metody bezpośredniej (nie badano składu odpadów) zastosowano metodę wskaźnikową, opierając się na „Poradniku”.

Tabela Nr 19. Przybliżony skład morfometryczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 2003r.

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wytworzona | wysegregowana |  |
| Odpady organiczne | 389 |  | 291 |
| Papier i tektura | 175 |  | 35 |
| Tworzywa sztuczne | 146 |  | 26 |
| Szkło | 98 |  | 28 |
| Żelazo i inne metale | 39 |  | 5 |
| Pozostałe odpady | 126 |  | - |
| Razem | 973 |  | 385 |

Tabela Nr 20. Przybliżony skład morfometryczny odpadów wytwarzanych w sektorze budowlanym na terenie gminy

| Rodzaj odpadów | Współczynnik | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Beton, cegły | 0,57 | 105,45 |
| Drewno i inne materiały palne | 0,05 | 9,25 |
| Papier, tektura, tworzywa sztuczne | 0,01 | 1,85 |
| Metale | 0,02 | 3,75 |
| Pozostałe odpady niepalne | 0,03 | 5,55 |
| Pyły i frakcje drobne | 0,25 | 46,25 |
| Asfalty | 0,07 | 12,95 |
| Razem | 1,00 | 185 |

### 3.2. Koszty i opłaty

Koszty systemu gospodarki odpadami składają się z następujących składników jednostkowych:

- kosztów administracji, planowania, szkoleń i kształcenia personelu,

- kosztów informowania i kształcenia społeczeństwa,

- kosztów zbierania i transportu odpadów,

- kosztów odzysku odpadów,

- kosztów unieszkodliwiania odpadów.

W poniższej tabeli przedstawiono koszty poniesione na gospodarkę odpadami przez gminy powiatu Grodzisk Mazowiecki .

Tabela Nr 21.   Koszty poniesione na gospodarkę odpadami przez gminy powiatu Grodzisk Mazowiecki.

| Gmina | Koszty | Dochody | Razem koszty |
| --- | --- | --- | --- |
| Grodzisk Maz. | 123 147,00 | bd | bd |
| Milanówek | 528 523,30 | bd | bd |
| Podkowa Leśna | 20 441,81 | bd | bd |
| Baranów | bd | bd | bd |
| Jaktorów | bd | bd | bd |
| Żabia Wola | 186 092,00 | 69 726,00 | 116 330,00 |

## 4. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Długofalowe planowanie gospodarki odpadami  związane jest z uwzględnieniem zmian zachodzących na terenie objętym opracowaniem. Na zmiany ilości i jakościowe wytwarzanych odpadów główny wpływ mają zmiany:

- demograficzne,

- ekonomiczno-społeczne.

4.1. Zmiany wynikające z prognoz demograficznych

Na terenie powiatu założono dynamiczny wzrost ilości mieszkańców. Ze względu na spodziewany w tym czasie wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Polski (spowodowany wzrostem zamożności społeczeństwa – trend charakterystyczny dla wszystkich rozwiniętych Państw w Europie) należy się spodziewać znacznego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Wielkość tego wzrostu oszacowano na poziomie 1,2 % rocznie. Należy się także spodziewać zmian w składzie morfologicznym, które wpłyną na ilość poszczególnych frakcji.

4.2. Zmiany wynikające z prognoz społeczno-gospodarczych

Istotne znaczenie przy opracowywaniu programu gospodarki odpadami odgrywają zmiany ilości i struktury wytwarzanych odpadów pod wpływem zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. W przypadku Polski zmiany te trudno jest oszacować, gdyż przystąpienie do Unii Europejskiej może w pierwszym okresie wywołać trudne do przewidzenia zmiany w gospodarce Polski. Prawdopodobnie zmieni się struktura przemysłu przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości gospodarstw rolnych.

Jednocześnie nastąpi dalszy wzrost PKB, który jest istotnym czynnikiem ekonomicznych mogących mieć wpływ na wytwarzanie odpadów w przyszłości. Główne uwarunkowania wpływające na wzrost PKB to: bezrobocie, siła nabywcza konsumentów, inflacja i zmiany w kluczowych sektorach gospodarczych. Im zamożniejsze jest społeczeństwo tym więcej odpadów komunalnych jest wytwarzanych. Zmienia się również ich struktura (zwiększenie ilości odpadów opakowaniowych, głównie plastików, zmniejszenie ilości odpadów organicznych, rośnie ilość odpadów wielkogabarytowych, sprzętu TV, AGD oraz elektronicznego).

Istotny wpływ na wytwarzanie odpadów będzie miała struktura  gospodarki krajowej.  Wzrost produkcji w tym przypadku nie musi wpływać bezpośrednio na wzrost ilości wytwarzanych odpadów, gdyż zastosowanie nowoczesnych technologii małoodpadowych może prowadzić do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

W Polsce średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w latach 1991-2001 wynosiło 3,3%. Należy jednak zauważyć, że pod koniec lat 90. Polska wyraźnie traciła dynamikę. Tempo wzrostu PKB obniżyło się w 2001-2002 r. do około 1% rocznie (z poziomu 6%-7%       w połowie dekady).  Znalazło to swoje odbicie w obniżeniu wzrostu płac, a tym samym siły nabywczej konsumentów. Problemy gospodarcze kraju znajdują swoje odzwierciedlenie          w powiecie Grodzisk Mazowiecki.

4.3. Zmiany prawa

Dyrektywa Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów, zmieniona dyrektywą Rady 91/156/EEC, określa ramy prawne dla gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie wymóg zapewnienia odzysku lub usuwania odpadów        w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia zakazu wyrzucania i składowania odpadów oraz zakazu funkcjonowania niekontrolowanych składowisk odpadów. Dyrektywa ustanawia w szczególności następującą hierarchię zasad:

- Państwa członkowskie mają obowiązek zapobiegać tworzeniu się odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich szkodliwość.

- Jeżeli działania wymienione w pkt.1 nie są możliwe, państwa członkowskie powinny propagować odzysk odpadów poprzez takie działania, jak np. recykling.

- W ostateczności składowanie odpadów na składowiskach lub ich spalanie.

Państwa członkowskie mają obowiązek utworzenia zintegrowanego systemu urządzeń technicznych do usuwania odpadów, aby umożliwić Wspólnocie jako całości osiągnięcie samowystarczalności w usuwaniu odpadów. Dyrektywa określa, że zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” koszty usuwania odpadów muszą być pokryte przez jednostki posiadające odpady i/lub producentów wyrobów, z których odpady pochodzą.

W związku z koniecznością dostosowania prawodawstwa polskiego do wymogów Unii  Europejskiej w 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,poz. 628  z póź. zm.). W ślad za ustawą ukazały się akty wykonawcze do niej. Określono okresy przejściowe, które umożliwią dostosowanie gospodarki odpadami do wymogów prawa. Spowoduje to zintensyfikowanie działań w kierunku poprawy gospodarki odpadami.  Rozłożenie w czasie głównych zadań w zakresie gospodarki odpadami spowoduje również zmiany w zakresie ilości i składu wytwarzanych odpadów. Główne terminy okresów przejściowych wpływających na stan gospodarki odpadami w powiecie to:

- do 30.06.2003 r. miały zostać opracowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, które w sposób istotny wpływają na założenia planów gospodarki odpadami w powiatach,

- do 31.12.03 r. opracowanie powiatowych planów gospodarki odpadami,

- do 31.12.2003 r. na podstawie przeglądów ekologicznych należy wydać decyzje:

  - o zamknięciu składowiska, gdy brak jest możliwości dostosowania obiektu do wymogów prawa,

  - określające sposób dostosowania składowiska do wymogów prawa,

  - zobowiązujące zarządzającego składowiskiem do wystąpienia z wnioskiem         o wydanie pozwolenia na budowę lub jego zmianę, której przedmiotem będzie przebudowa składowiska,

- do 1.04 2004 r. uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla składowisk przyjmujących powyżej 10 t/dobę lub o pojemności powyżej 25 000 t. Minister Środowiska może określić późniejsze terminy uzyskania pozwoleń zintegrowanych (lecz nie później niż do 31.10.2007 r.),

- do 30.06 2004 muszą zostać opracowane gminne plany gospodarki odpadami,

- do 30.06.2004 r. wytwórcy odpadów muszą uzyskać decyzje na wytwarzanie odpadów, o ile wydane na podstawie poprzednich przepisów decyzje wcześniej nie straciły mocy,

- do 31.12.2005 r. należy przeprowadzić „modernizację prostą” składowisk zgodnie         z decyzją „dostosowawczą”,

- od 1.07.2006 wprowadzony został zakaz składowania opon

- 31.12.2009 r. należy wykonać „modernizację przebudowy” składowisk zgodnie           z decyzją dostosowawczą, (dostosowanie składowisk do wymogów unijnych),

- 31.12.2009 r. – zamknięcie składowisk odpadów, dla których brak jest możliwości dostosowania do wymogów prawa lub które pomimo wykonania obowiązków określonych w decyzji oddziałują negatywnie na środowisko,

- do 31.12.2012 r. unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB.

Jednym z istotniejszych aktów prawnych ograniczających deponowanie odpadów komunalnych na składowiskach, a tym samym mającym wpływ na planowanie gospodarki odpadami, jest ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz 639 z 2002 r.).

Ustawa określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów związane                  z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz produktów:

- urządzeń klimatyzacyjnych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową (CFC  i HCFC),

- urządzeń chłodniczych i zamrażających oraz pomp ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubażające warstwę ozonową (CFC                i HCFC),

- akumulatorów ołowiowych (kwasowe),

- akumulatorów niklowo - kadmowych,

- ogniw i baterii galwanicznych,

- olei smarowych, z wyłączeniem olei bazowych, olei przepracowanych,

- lamp wyładowczych, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych,

- opon nowych, używanych regenerowanych (bieżnikowanych), używanych nieregenerowanych (bieżnikowanych).

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia odzysku,                         a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych i zobowiązany jest do dnia 31 grudnia 2007 roku osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4 do ustawy. Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia,  poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Wdrożenie ustawy pozwala na znaczną redukcję ilości odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów.

W przygotowaniu jest jeszcze szereg aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami zarówno Unii Europejskie jak i Polski. Należy zaznaczyć, że systematyczne i zgodne z prawem wdrażanie prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami musi zostać uwzględnione przy tworzeniu planów gospodarki odpadami.

### 4.4. Prognoza zmiany ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych w latach 2006 i 2011

#### Prognozę emisji odpadów wykonano dla poszczególnych typów źródeł odpadów. Rozważając możliwe trendy zmian składu odpadów komunalnych przyjęto, za Krajowym planem gospodarki odpadami, „optymistyczny wariant rozwoju sytuacji”. Zmiany jakości           i ilości odpadów będą następować wolno, gdyż wolno następują zmiany w przyzwyczajeniach i w poziomie dochodów ludności.

#### 4.4.1. Prognoza zmian ilości i jakości  wytwarzanych odpadów komunalnych

Na prognozowanie zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się   2 czynniki: liczba ludności i jednostkowy wskaźnik emisji odpadów liczony                              w kg/mieszkańca/rok, którego zmiany wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczego                  i społecznego.

Za podstawę  prognozowania ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Podkowa Leśna przyjęto wskaźniki demograficzny przedstawione w rozdziale 3.2. oraz wskaźniki ilości wytwarzanych odpadów określone w „Poradniku powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”. W prognozie wyodrębniono ilość odpadów komunalnych objętych zorganizowanym systemem gospodarki odpadami w powiecie, co ma istotne znaczenie przy tworzeniu planu. W oszacowaniu faktycznej ilości zbieranych odpadów uwzględniono następujące dane:

Tabela Nr 22.  Zmiany ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2003-2011 na terenie gminy Podkowa Leśna.

| ###### Wyszczególnienie | Ilość odpadów wytwarzanych (Mg/rok) w latach |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2006 | 2011 |
| Ilość wytwarzanych odpadów | 973 | 1340 | 1653 |

W miarę wzrostu gospodarczego i zamożności społeczeństwa, skład odpadów będzie się zmieniał w czasie – zarówno ilościowo jak i jakościowo. Na skład morfologiczny odpadów wpływa też świadomość ekologiczna społeczeństwa (np. kształtowanie postaw proekologicznych spowoduje zmniejszenie ilości opakowań z tworzyw sztucznych).

Tabela Nr 23. Przybliżony skład morfometryczny odpadów komunalnych wytwarzanych  w latach 2003-2010 na terenie gminy.

| Rodzaj odpadów | Wskaźnik [% wagowy] | Ilość wytwarzanych odpadów w latach (Mg/rok) w latach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2006 | 2010 |
| Ogółem | 100 | 972,8 | 1340 | 1653 |
| Odpady organiczne | 35 | 389 | 460 | 578,6 |
| Papier i tektura | 15 | 175 | 205,3 | 247,9 |
| Tworzywa sztuczne | 15 | 145,8 | 180,2 | 247,9 |
| Szkło | 10 | 97,8 | 129,5 | 165,3 |
| Żelazo i inne metale | 5 | 38,8 | 85 | 82,7 |
| Pozostałe odpady | 20 | 126,4 | 280 | 330,6 |

4.4.2. Prognoza zmian ilości i jakości  wytwarzanych odpadów w sektorze handlowym                     i publicznym

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w sektorze handlowym                       i publicznym zależeć będą od rozwoju usług handlowych i publicznych. Obecnie ta dziedzina życia gospodarczego rozwija się. Należy wziąć także pod uwagę dalsze rozszerzenie kontroli dot. gospodarki odpadami i ujawnienia nowych podmiotów wytwarzających odpady.

#### Prognoza zmian ilości i jakości  wytwarzanych odpadów medycznych                       i weterynaryjnych

Ze względu na stosunkowo duże wysycenie powiaty placówkami medycznymi nie przewiduje się wzrostu ilości wytwarzanych odpadów medycznych.

#### 4.4.4. Prognoza zmian ilości i jakości  wytwarzanych odpadów przemysłowych

Należy mieć na uwadze fakt, iż obecnie brak pełnej informacji o rzeczywiście wytwarzanych odpadach w sektorze przemysłowym, zwłaszcza z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych.

Zmiany ilości i jakości odpadów wytwarzanych w perspektywie czasowe do 2011 r. zależeć będą przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła             i usług.  Z doświadczeń światowych wynika, że na każdy 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Zakładany wzrost ilości wytwarzanych odpadów do roku 2006 wynikać będzie z następujących czynników:

- powstanie nowych instalacji podmiotów gospodarczych – wytwórców odpadów,

- zwiększenie produkcji lub jej asortymentu poprzez istniejących wytwórców, co                w okresie poprzedzającym wprowadzenie nowych technologii można spowodować wzrost ilości wytwarzanych odpadów (pamiętać należy o wprowadzaniu technologii małoodpadowych).

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami do 2006 r. ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych utrzyma się na zbliżonym poziomie lub nastąpi ich nieznaczny wzrost (około 1%).

W dalszej przyszłości przewiduje się relatywne zmniejszenie ilości  wytwarzanych odpadów(w stosunku do wielkości produkcji), związane z wprowadzeniem technologii mało- i bezodpadowych. Jednakże stały wzrost rozwoju gospodarczego może w efekcie spowodować nieznaczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych na poziomie 1% w latach 2007-2011. Skład odpadów pozostanie na zbliżonym poziomie z wyjątkiem sytuacji kiedy na teren powiatu będą wprowadzone nowe instalacje o dużej mocy przerobowej.

Tabela Nr 24. Ilość odpadów wytworzonych przez przemysł w latach 2003-2011 w powiecie.

| Lata | Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych (Mg/rok) |  |
| --- | --- | --- |
|  | razem | niebezpiecznych |
| 2006 | 18 835,0 | 5 530,0 |
| 2010 | 19 579,0 | 5 741,0 |

#### 4.4.5. Prognoza zmian ilości i jakości  wytwarzanych odpadów w sektorze budowlanym

Prognoza uzależniona jest od rozwoju lub recesji w budownictwie przemysłowym, komunalnym, drogownictwie. Należy się liczyć ze zwiększeniem ilości powstających odpadów, zwłaszcza powstających z modernizacji starych obiektów budowlanych przemysłowych i komunalnych. Przyjęto wskaźnik wzrostu 1% w roku.

Tabela Nr 25. Przybliżona ilość oraz skład morfometryczny odpadów wytwarzanych w sektorze budowlanym na terenie gminy  w latach 2002  - 2011.

| Rodzaj odpadów | Współczynnik | Ilość odpadów [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2006 | 2011 |
| Beton, cegły | 0,57 | 105,45 | 111,2 | 116,9 |
| Drewno i inne materiały palne | 0,05 | 9,25 | 9,8 | 10,3 |
| Papier, tektura, tworzywa sztuczne | 0,01 | 1,85 | 2,0 | 2,1 |
| Metale | 0,02 | 3,75 | 3,9 | 4,1 |
| Pozostałe odpady niepalne | 0,03 | 5,55 | 5,9 | 6,2 |
| Pyły i frakcje drobne | 0,25 | 46,25 | 48,8 | 51,3 |
| Asfalty | 0,07 | 12,95 | 13,7 | 14,4 |
| Razem | 1 | 185 | 195 | 205 |

#### 4.4.6. Prognoza  zmiany ilości  wytwarzanych odpadów wyeksploatowanych pojazdów i opony

Wycofane z eksploatacji samochody stanowią zagrożenie dla środowiska, zawierają bowiem oprócz metali  również inne substancje, w tym niebezpieczne w postaci przepracowanych olejów, płynów eksploatacyjnych, akumulatorów, a także zużyte opony, szkło, tworzywa sztuczne. Większość z elementów wycofanych z eksploatacji pojazdów ma wartość surowców.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami należy przypuszczać, że ilość wyeksploatowanych pojazdów będzie systematycznie rosła, przy czym do 2006 r. ilość wyeksploatowanych pojazdów podwoi się, natomiast do roku 2011 wzrośnie o dalsze 30%. 	Zgodnie z przyjętymi założeniami ilość złomu samochodowego wytwarzanego w roku wynosić będzie w latach:

- 2006 r – 125 wraków/ rok

- 2011 – 160 wraków/ rok

4.4.7. Prognoza zmian ilości wytwarzanych osadów ściekowych

Zgodnie z KPGO prognozuje się, że wzrost ilości osadów ściekowych będzie następował sukcesywnie i do 2006 r. ilość produkowanego odpadu wzrośnie o około 70%, natomiast do 2011 r. o dalszych 30%.

## 5.. POLITYKA I CELE GOSPODAROWANIA ODPADAMI W KRAJU I WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

### 5.1. Krajowy plan gospodarki odpadami

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnie 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz. 984), która wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym. Zarówno założone cele w „II Polityce ekologicznej państwa”, jak i określone w ustawie o odpadach zasady postępowania                   z odpadami, stanowią podstawę formułowania zadań w planie gospodarki odpadami.

Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych. Cel nadrzędny o charakterze  ogólnym został uszczegółowiony poprzez określenie celów krótkoterminowych, średnioterminowych oraz perspektywicznych.

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami główne cele zostały określone w stosunku do poszczególnych sektorów działalności społecznej.

Sektor komunalny

W KPGO w części dotyczącej odpadów pochodzących z sektora komunalnego przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność:

- odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla osiągnięcia w 2010 r. redukcji ilości tych odpadów kierowanych do składowania do poziomu 75% odpadów wytworzonych w 1995 r.       (4 380 tys. Mg) redukcji do poziomu 50% odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych w roku 2013 (również w odniesieniu do odpadów wytworzonych w 1995 r.),

- zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w roku 2007:

-      poziomu odzysku – 50%,

-      poziomu recyklingu – 25%,

- wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę; założono uzyskanie  co najmniej 20% poziomu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wydzielonych w 2006 r. oraz 50% poziomu       w roku 2010. Założony poziom selektywnej zbiórki w 2014 r. – 70%.

- wydzielenia odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę zapewniającą uzyskanie co najmniej 15% poziomu selektywnej zbiórki – w roku 2006, 40% w roku 2010 oraz 60% w roku 2014,

- wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę celem unieszkodliwienia; założony poziom selektywnej zbiórki: 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w 2005 r., 50% w 2010 r. i 80% w 2014 r.

Realizacja  wyżej wymienionych celów w zakresie redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (odpady organiczne pochodzące z gospodarstw domowych, tzw. odpady zielone, komunalne osady ściekowe, odpady papieru i tektury, materiały naturalne typu drewno, tekstylia) wymagać będzie budowy w Polsce do roku 2006 instalacji odzysku      i unieszkodliwiania o łącznej przepustowości na poziomie ok. 720 tys. Mg odpadów, w tym:

- 680 tys. Mg odpadów typu organicznego wchodzących w strumień odpadów komunalnych,

- około 36 tys. Mg komunalnych osadów ściekowych (ok. 10% całości wytworzonych osadów).

Odzysk  i unieszkodliwianie (poza składowaniem) prowadzone będzie głównie metodami kompostowania i fermentacji beztlenowej.

Preferuje się kojarzenie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji z gospodarką komunalnymi osadami ściekowymi i budowę wspólnych zakładów odzysku i unieszkodliwiania.

Uzyskanie do roku 2007 poziomu 48% recyklingu odpadów opakowaniowych papieru i tektury  wiąże się z budową systemu zbiórki tych opakowań, budową zakładów segregacji oraz uszlachetniania pozyskanych surowców oraz docelowo budową instalacji termicznego przekształcania odpadów. Instalacje te powinny zabezpieczyć przyjmowanie w roku 2007 ok. 1 800 tys. Mg odpadów papieru i tektury.

W omawianym okresie 2003-2006 w sektorze komunalnym powinny być również podjęte działania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia wydzielenia w ramach selektywnej zbiórki:

- 20% odpadów wielkogabarytowych (200 tys. Mg),

- 15% odpadów budowlanych (370 tys. Mg),

- 15% odpadów niebezpiecznych (17 tys. Mg wchodzących w strumień odpadów komunalnych).

oraz budowa odpowiednich linii technologicznych demontażu i sortowania zebranych odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, a także budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych przed ich transportem do instalacji unieszkodliwiania.

W okresie od 2007-2010 r. powinna nastąpić intensyfikacja działań, które spowodują rozbudowę i budowę nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym instalacji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów. Łączna  przepustowość obiektów w tym sektorze określona jest na poziomie 4 100 tys. Mg w skali roku. Instalacje związane z kompostowaniem, fermentacją beztlenową, biologiczno-mechanicznym przetwarzaniem oraz termicznym przekształceniem powinny mieć przepustowość na poziomie 3 270 tys. Mg w skali roku. Na tę przepustowość składają się:

- organiczne odpady komunalne – 2 070 tys. Mg,

- osady ściekowe – 150 tys. Mg,

- odpady opakowaniowe z papieru – 1 050 tys. Mg.

W wymienionym okresie następować powinna dalsza rozbudowa i budowa instalacji demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Budowa i eksploatacja instalacji odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów spowoduje znaczną redukcję ilości odpadów składowanych. Szacuje się, że pojemność składowisk odpadów komunalnych w Polsce w okresie do 2006 r. wynosić powinna 47 937 tys. m3, w latach 2007-2010 – 44 580 tys. m3, a w latach 2011 – 2014 – 40 715 tys. m3.

Zamykać się będzie stare składowiska niespełniające wymogów  technicznych oraz dążyć do maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju. Szacuje się, że w okresie do 2006 r. powstanie w kraju  ok. 50 nowoczesnych ponadlokalnych składowisk, w latach 2006-2010 dalszych 50 obiektów.

Sektor gospodarczy

Na podstawie analizy stanu gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym wskazano, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „II Polityce ekologicznej państwa”, następujące cele do osiągnięcia w latach 2003-2014:

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r. (w 1990 r. procesom odzysku poddawano 77,1 mln Mg),

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych),

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu,

- rozszerzenie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku i ponownego zastosowania odpadów,

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Potrzeby organizacyjne:

- rozpoznanie stanu  gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych                  w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarządzania środowiskowego (normy ISO 14 000),

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania/minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszania ich szkodliwości,

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami w zakresie odzysku/unieszkodliwiania odpadów,

- organizacja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów powstających         w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- ewidencja systemu zbiórki, magazynowania i transportu odpadów powstających          w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- ewidencja zakładowych składowisk odpadów przemysłowych,

- uwzględnienie w planach gospodarki odpadami na poziomie powiatu i gminy wykazu zwałowisk odpadów wydobywczych przeznaczonych do odzysku lub rekultywacji,

- sporządzenie wykazu terenów pogórniczych zdegradowanych, przeznaczonych do rekultywacji,

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów, oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania,

- opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji,

- utworzenie nowej struktury lub wykorzystanie istniejącej, prowadzącej bazę danych       o najlepszych dostępnych technikach (BAT/BREF) dla przemysłu i usług związanych z wytwarzaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz wydającej rekomendacje i wytyczne dotyczące zużycia materiałów, energii i wody w procesach produkcyjnych,

- opracowanie strategii nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania                   i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego,

- organizacja systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenie          z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt,

- monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym.

Potrzeby  inwestycyjne przewidują między innymi:

- budowa 10 instalacji do produkcji mieszanek dla drogownictwa na bazie odpadów energetycznych do wykonywania stabilizacji gruntów, podbudów, nawierzchni drogowych o wydajności 30 tys. m3/rok,

- rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów,

- modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych,

- budowa systemu do unieszkodliwiania odpadów poubojowych:

-     urządzenie zbiornic zwierząt padłych,

-     modernizacja istniejących zakładów utylizacyjnych,

-     budowa 4 nowych zakładów utylizacyjnych,

- dostosowanie istniejących instalacji do spalania mączek i tłuszczów do norm

obowiązujących w UE,

Odpady niebezpieczne

W KPGO w części dotyczącej odpadów niebezpiecznych przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność:

- całkowitego zniszczenia i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r. poprzez kontrolowane unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie                z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- likwidacji do 2010 r. mogielników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

- zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń chłodniczych                                 i klimatyzacyjnych zwierających CFC HCFC do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30  czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku          i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- zapewnienia odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- minimalizacji ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a także poprzez eliminację nieprawidłowych  praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

#### Potrzeby organizacyjne

Organizacja gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) i stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON). Punkty gromadzenia odbierałyby odpady niebezpieczne ( w tym zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne jako zawierające odpady niebezpieczne) od mieszkańców i przeterminowane odczynniki chemiczne ze szkół bez ponoszenia opłat, odpłatnie zaś (na zasadzie usługi) od małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadaniem stacji przeładunkowych  (jedna na ok. 50 punktów gminnych) będzie magazynowanie, przygotowywanie do wysyłki i przesyłanie do właściwych instalacji zebranych odpadów. Transport odpadów niebezpiecznych do i ze stacji przeładunkowych może być realizowany bądź środkami własnymi będącymi na wyposażeniu stacji lub poprzez specjalistyczne firmy transportowe posiadające stosowne zezwolenia. Koszty unieszkodliwiania odpadów zebranych od mieszkańców i ze szkół powinny być pokrywane     z funduszy gminnych.

Konieczne jest również doskonalenie istniejącej zbiórki odpadów: akumulatorów, olejów itp. W sieciach organizowanych przez producentów i organizacje odzysku. Ponadto celowym jest prowadzenie kontroli prawidłowości gospodarki odpadami poprzez kontynuację dotychczasowych działań w zakresie  monitoringu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a także wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów u źródła powstawania.

Potrzeby inwestycyjne

Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami niebezpiecznymi niezbędne jest międzyinnymi:

-	wybudowanie instalacji do termicznego  przekształcania szerokiej gamy  odpadów

niebezpiecznych o wydajności 20 tys. Mg/rok lub alternatywnie instalacji do plazmowego  spalania odpadów.

-	wybudowanie ogólnokrajowego składowiska odpadów niebezpiecznych o pojemności

500 tys. Mg,

-	budowa 40 składowisk dla odpadów azbestowych o łącznej pojemności 6 650 tys. Mg lub alternatywnie dobudowanie oddzielnych kwater dla odpadów azbestowych na istniejących składowiskach odpadów,

-		uruchomienie instalacji do unieszkodliwiania urządzeń chłodniczych,

-	budowa stacji do dekontaminacji transformatorów zawierających PCB,

-	uruchomienie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania zużytych  urządzeń elektrycznych i elektronicznych (po usunięciu elementów szczególnie niebezpiecznych typu: elementy zawierające rtęć, PCB, akumulatory i baterie itp.),

-	budowa 2 492 gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON),

-	budowa 43 stacji przeładunkowych odpadów niebezpiecznych (SPON).

### 5.2. Wojewódzki plan gospodarki odpadami

Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami:

##### Sektor komunalny

W oparciu o priorytety Krajowego Planu Gospodarki Odpadami dla odpadów komunalnych wytwarzanych w województwie mazowieckim zostały określone szczegółowe cele do osiągnięcia: krótkookresowe na lata 2003 – 2006 oraz  długookresowe na lata 2007-2011.

Cele krótkookresowe 2003-2006

- kampania edukacyjno-informacyjna obywateli województwa mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia ponad lokalnych struktur organizacyjnych,

- objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

    - odpadów wielkogabarytowych  na poziomie 20%,

    - odpadów budowlanych na poziomie 15%,

    - odpadów niebezpiecznych  na poziomie 15%

    - odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- skierowanie w roku 2006 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                  i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- rozwój instalacji  do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk, inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji a także intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, bądź rozbudowa składowisk regionalnych wg standardów UE,

Cele długookresowe 2007-2011

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- objęcie wszystkich (100%) mieszkańców woj. mazowieckiego zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- dalsza organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku              i recyklingu:

    - odpady wielkogabarytowe na poziomie - 55%,

    - odpady budowlane na poziomie - 45%,

    - odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych - 57%

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                  i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz metod termicznego przekształcania odpadów.

Odpady opakowaniowe.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego w obszarze odpadów opakowaniowych przewiduje następujące cele:

- osiągnięcie następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

- do końca 2007 r. odzysku w wysokości 50%, recyklingu  25%;

- do końca 2011 r. poziomów określonych w krajowych regulacjach wynikających z nowelizacji  Dyrektywy 94/62/EC.

## Lata 2004 – 2007

Biorąc pod uwagę zdolności odzysku na terenie województwa w perspektywie roku 2007           - 25% poziom recyklingu dla wszystkich rodzajów materiałów opakowaniowych oraz 25% odzysk energii wydaje się realny (przy wykorzystaniu obecnie pracujących i planowanych technologii oraz spalarni odpadów na ul. Zabranickiej w Warszawie). W okresie tym na terenie województwa należy dokonać rozbudowy potencjału technicznego do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych       i ich transportu.

## Lata 2008 – 2011

W okresie tym należy:

- zmodernizować istniejące zakłady recyklingowe,

- zrealizować nowe instalacje w zakresie technologii recyklingu i odzysku energii pod kątem zmian krajowych poziomów odzysku i recyklingu (np. recykling chemiczny odpadów z tworzyw sztucznych, odzysk energii z odpadów opakowaniowych pozostawionych w odpadach komunalnych, produkcja paliwa zastępczego, itp.)

- rozbudować potencjał techniczny do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich transportu.

- Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach

## Lata 2003 – 2011

Administracja publiczna popiera wszelkie działania (zgodnie z wymogami ochrony środowiska ) polegające na ograniczeniu masy deponowanych na składowiskach selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych. Celowi temu służy:

- ewidencja odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów

- rozwój techniki odbioru odpadów z miejsc nagromadzenia oraz właściwej segregacji prowadzonej w zakładach/ stacjach  segregacji polegającej na przygotowaniu odpadów zgodnie z wymaganiami znormalizowanymi lub technicznymi warunkami odbioru określonymi przez zakłady przetwórcze.

- Wprowadzenie standardów dotyczących jakości i czystości surowców wtórnych uzyskanych z odpadów opakowaniowych oraz wdrożenie we wszystkich gminach miejskich województwa selektywnej zbiórki opakowań poużytkowych przydatnych do recyklingu.

## Lata 2003 – 2011

Pozyskiwanie surowców pochodzących z odpadów opakowaniowych powinno być prowadzone pod kątem opracowanych dla województwa warunków technicznych odbioru. Selektywne zbiórki powinny być prowadzone w odniesieniu do odpadów przydatnych do recyklingu. Dla dość licznej grupy zużytych opakowań jednorazowego użytku odzyskiwanie surowców w celu ponownego przetwórstwa nie ma ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia. Na szczególną uwagę zasługują następujące działania:

- Utworzenie wojewódzkiej bazy danych i doskonalenia systemu monitoringu.

Lata 2003 – 2011

Wdrożenie systemu monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych (przyjmowanie sprawozdań z grupy OPAK oraz OŚ-OP1)oraz jego doskonalenie, co umożliwi uzyskanie danych potrzebnych do:

- kontroli realizowanych na terenie województwa zadań i osiąganych celów. Przewiduje się prowadzenie monitoringu masy wytwarzanych na terenie województwa odpadów opakowaniowych pod kątem zbilansowania z zainstalowanymi lub planowanymi zdolnościami w zakresie odzysku i recyklingu

- sporządzenie sprawozdań i raportów wojewódzkich kierowanych do Ministra Środowiska

- informowania społeczeństwa i zainteresowane jednostki o stanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie województwa.

- Uzgodnienia z organizacjami odzysku oraz zarządami gmin działań operacyjnych umożliwiających poprawę sytuacji w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych, a także prowadzące podnoszenia poziomów odzysku i recyklingu

Lata 2003 – 2014

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają współpracować i wspierać działania operacyjne organizacji odzysku oraz zarządów gmin umożliwiające poprawę sytuacji w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych, a także prowadzące do podniesienia poziomów odzysku i recyklingu na terenie województwa.

- Działania informacyjno – edukacyjne

## Lata 2003 – 2011

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają wspierać, propagować             i uczestniczyć we wszystkich formach działalności informacyjno – edukacyjnej, prowadzonej na terenie województwa,  mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu takich odpadów.

## 6. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI POWIECIE

##### Sektor komunalny

Cele krótkookresowe 2003-2006

- kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie zapobiegania powstawania odpadów,

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, objęcie mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem gospodarki odpadami,

- objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

    - odpadów wielkogabarytowych  na poziomie 20%,

    - odpadów budowlanych na poziomie 15%,

    - odpadów niebezpiecznych  na poziomie 15%

    - odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój instalacji  do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk,

- stworzenie powiatowego systemu ewidencji odpadów komunalnych

- rozpoczęcie budowy powiatowego systemu gospodarki odpadami,

Cele długookresowe 2007-2011

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych (segregacja odpadów u źródła) 50 % populacji powiatu,

- dalsza organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku              i recyklingu:

    - odpady wielkogabarytowe na poziomie - 55%,

    - odpady budowlane na poziomie - 45%,

    - odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych - 57%

- uzyskanie poziomu odzysku odpadów biodegradowalnych na poziomie 35 %,

- zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczenia środowiska poprzez:

    - utworzenie bazy przeładunkowej odpadów sortowanyh,

    - przystosowanie składowiska do obowiązujących norm

- pełne wdrożenie funkcjonowania powiatowego systemu segregacji, kompostowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

##### Sektor gospodarczy

## Odpady przemysłowe

Cele krótkookresowe 2003-2006

- kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie zapobiegania powstawania odpadów przemysłowych,

- zwiększenie stopnia odzysku i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych,

- eliminacja nieprawości występujących w gospodarce odpadami przemysłowymi (kontrola sposobów postępowania podmiotów wytwarzających odpady przemysłowe i firm zajmujących się ich usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem,

- rozpoczęcie prac na rzecz usunięcia odpadów zawierających PCB i azbest,

- zapewnienie właściwego postępowania z olejami odpadowymi.

Cele długookresowe 2007-2011

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- całkowita eliminacja PCB ze środowiska,

- bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest,

- usunięcie wszystkich nieprawidłowości występujących w gospodarce odpadami przemysłowymi,

## Odpady medyczne i weterynaryjne

Cele krótkookresowe 2003-2006

- stworzenie systemu ewidencji i nadzoru nad gospodarką odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,

- eliminacja nieprawidłowości występujących w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,

Cele długookresowe 2007-2011

- całkowite wyeliminowanie nieprawidłowości występujących w gospodarce odpadami medycznymi, weterynaryjnymi i zwłokami padłych zwierząt,

Odpady opakowaniowe.

Cele krótkookresowe 2003-2006

- zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych,

- stworzenie bazy danych o odpadach opakowaniowych,

- ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach,

Cele długookresowe 2007-2011

- zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych – edukacja ekologiczna konsumentów,

- zapewnienie minimalnych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych w wysokości 50 % i recyklingu 25 %,

- osiągnięcie zakładanych limitów recyklingu dla opakowań z:

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

    - papieru i tektury na poziomie 450%,

    - aluminium na poziomie 35%,

    - szkła  na poziomie 35%

    - tworzyw sztucznych na poziomie 22%,

    - wielkogabarytowych na poziomie 20%,

    - stali na poziomie 18%,

    - drewna i materiałów naturalnych na poziomie 13%,

- budowa i modernizacja zakładów odzysku i recyklingu odpadów,

Wycofane z eksploatacji pojazdy, opony.

Cele krótkookresowe 2003-2006

- zapewnienie właściwego sposobu postępowania z wrakami i oponami,

Cele długookresowe 2007-2011

- uzyskanie poziomu 75 % odzysku opon samochodowych,

- zapewnienie właściwego unieszkodliwiania 100% wraków,

Osady ściekowe.

Cele krótkookresowe 2003-2006

- redukcja masy osadów ściekowych,

- stworzenie właściwego systemu gospodarowania osadami ściekowymi,

Cele długookresowe 2007-2011

- zwiększenie stopnia przetwarzania komunalnych osadów ściekowych,

- redukcja ilości składowanych osadów ściekowych,

Odpady budowlane.

Cele krótkookresowe 2003-2006

- zapobieganie powstawania odpadów budowlanych,

- stworzenie właściwego systemu odzysku i recyklingu,

Cele długookresowe 2007-2011

- osiągnięcie poziomu 70 % odpadów budowlanych (w tym 50 % gruzu budowlanego.

## CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE

### Odpady komunalne

Tabela Nr 26  Główne cele i  zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

| Lp. | Cel | Zadania | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem gospodarki odpadami | - Przyjęcie przez gminę określonego systemu zbierania odpadów. - Weryfikacja i dostosowanie uchwał o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do wymogów prawa. - Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami w gospodarstwach indywidualnych, zakup i rozmieszczenie pojemników. - Edukacja ekologiczna | Gminy | 2003-2006 |
| 2. | Zapewnienie zakładanych poziomów odzysku odpadów w wysokości: - wielkogabarytowych – 20% - budowlanych–15% wyselekcjonowanych z komunalnych - niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych – 15% | Stworzenie i wdrożenie systemu zbiórki odpadów komunalnych. Opracowanie strategii działania, w tym wyznaczenie gminnych i międzygminnych centrów zbierania odpadów i firm zajmujących się okresowo zbieraniem odpadów. | Gminy, Starosta Grodziski | 2003-2006 |
| 3. | Dalsze zwiększenie zakresu selektywnej zbiórki odpadów | - Wyznaczenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów, - Zakup i rozmieszczenie pojemników. - Edukacja ekologiczna i działalność propagandowa. | Gminy | 2003-2010 |
| 4. | Uzyskanie 12% poziomu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | Stworzenie lokalnego systemu kompostowania odpadów organicznych. Wspieranie rozwoju lokalnych kompostowni wykorzystujących selektywne zbieranie odpadów we własnym zakresie (odpady kuchenne, odpady zielone) przez odpowiednie akcje władz gmin i powiatu. Edukacja ekologiczna. | Gminy | 2004-2006 |
| 5. | Minimalizacja ilości składowanych odpadów oraz uzyskanie maksymalnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko. | Stworzenie międzygminnego systemu segregacji, kompostowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | Gminy Starosta Grodziski | 2003-2006 |
| 6. | Likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych przez nielegalne składowanie odpadów | Inwentaryzacja i likwidacja „dzikich wysypisk” | Gminy | 2003-2004 |
| 7. | Doskonalenie lokalnego systemu gospodarki odpadami | Analiza i weryfikacja działania istniejącego systemu gospodarowania odpadami. Działania edukacyjne. | Gminy | 2004-2010 |
| 8. | Pełne wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów | - Zwiększenie ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, - Objęcie mieszkańców gmin zbiórką odpadów „u źródła” lub „w sąsiedztwie” - edukacja ekologiczna | Gminy |  |

### Odpady opakowaniowe

Tabela Nr 27  Główne cele i zadania   w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

| Lp. | Cel | Zadanie | ##### Jednostka | ##### Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | odpowiedzialna |  |
| 1. | Zapewnienie, przez system gospodarki odpadami opakowaniowymi, minimalnych poziomów odzysku w wysokości 50% i recyklingu 25%. Osiągnięcie zakładanych limitów recyklingu dla przedsiębiorców dla opakowań z: - papieru i tektury – 45%, - z aluminium 35%, - ze szkła – 35%, - z tworzyw sztucznych - 22%, - wielkogabarytowych 20%, - ze stali 18%, - z drewna i materiałów naturalnych – 13% | - Stworzenie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Analiza i weryfikacja gospodarki odpadami opakowaniowymi. - Kontrola prowadzonej gospodarki opakowaniami - Nawiązanie współpracy gmin z przedsiębiorcami prowadzącymi działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów. | Gminy Przedsiębiorcy WIOŚ Gminy i organizacje odzysku | 2003-2010 |
| 2. | Rozwój działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych | Budowa i modernizacja zakładów odzysku i recyklingu odpadów. | Przedsiębiorcy | 2004-2010 |

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Tabela Nr 28  Główne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

| Lp. | Cel | Zadanie | Jednostka odpowiedzialna | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eliminacja nieprawidłowych działań w gospodarce odpadami zwłokami zwierzęcymi | - Stworzenie systemu gospodarowania zwłokami zwierzęcymi - Organizacja akcji propagandowej na terenie gminy. | WOŚ, Gminy Powiatowy Lekarz Weterynarii | 2004-2006 |

## 8. KOSZTY REALIZACJI PLANU

Jednym z podstawowych elementów rozpatrywanych w ramach niniejszego planu są koszty. Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi przyjęto w modelu symulacyjnym zastosowanym dla Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela  Nr 29.   Szacunkowe koszty świadczonych usług w zakresie odpadów komunalnych ( w tym odpadów komunalnych z innych sektorów)

| Rodzaj procesu | Jednostka | Cena jednostkowa | Ilość odpadów w latach |  | Koszt całkowity (zł) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 |
| Zbieranie odpadów | zł./Mg | 50,0 | 1378,50 | 1984,00 | 68925 | 99200 |
| Transport odpadów | zł/Mg/km | 0,5 | 1378,50 | 1984,00 | 689,25 | 992 |
| Sortowanie | zł./Mg | 70,0 | 123,44 | 178,28 | 8640,8 | 12479,6 |
| Kompostowanie | zł./Mg | 110,0 | 428,50 | 430,00 | 47135 | 47300 |
| Składowanie | zł./Mg | 40,0 | 1065,01 | 1683,50 | 42600,4 | 67340 |
| Razem | zł. | - | 4373,95 | 6259,78 | 167990,5 | 227311,6 |

9. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU  PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

NA ŚRODOWISKO

W  Planie Gospodarki Odpadami założone cele i podstawowe kierunki działań są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym Planem Gospodarki Odpadami i projektem założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak              i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i unieszkodliwianych odpadów.

Założenia Planu wpłyną w pierwszej kolejności na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów          „u źródła”, zastosowanie w międzygminnych centrach gospodarki odpadami linii do segregowania odpadów oraz skierowanie do kompostowania  odpadów organicznych. Ważnym celem planu jest likwidacja składowisk nie odpowiadającym wymaganym standardom i stworzenie międzygminnych centrów gospodarki odpadami, do których zostanie skierowany cały strumień odpadów z powiatu płockiego.  Pozwoli to na stworzenie zakładów spełniających najlepsze dostępne techniki (BAT) oraz ułatwi nadzór i kontrolę nad ich funkcjonowaniem.

Założenia Planu gospodarki odpadami wpłyną w sposób zdecydowanie na poprawę stanu środowiska w  szczególności w zakresie:

- poprawy walorów krajobrazowych poprzez likwidację „dzikich wysypisk odpadów”,

- poprawy stanu powietrza atmosferycznego w obszarach oddziaływań obiektów              i instalacji magazynowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów (wymagających pozwoleń zintegrowanych) ze względu na wdrożenie technik                 i technologii spełniających warunki najlepszych dostępnych technik (BAT).                W szczególności dotyczy to budowy instalacji do odgazowania i wykorzystania gazu wysypiskowego.

- ograniczenia stopnia eutrofizacji i zanieczyszczenia wód powierzchniowych                  i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych i komunalnopodobnych, ograniczenie udziału odpadów komunalnych biodegradowalnych składowanych na składowiskach,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz segregacji odpadów w regionalnych centrach, które pozwoli na zmniejszenie powierzchni terenu zajmowanego pod składowanie odpadów,

- stosowanie odpadów komunalnych w rolnictwie, które pozwoli na pełne wykorzystanie zawartych w nich składników nawozowych,

- wprowadzenie systemu ewidencji i kontroli gospodarki odpadami, co w konsekwencji  spowoduje wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami, w tym przemysłowymi oraz zwłokami padłych zwierząt,

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasoby leśne (makulatura).

W wyniku realizacji Powiatowego planu gospodarki odpadami możliwe jest także występowanie oddziaływań negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych. Dotyczy to w szczególności obiektów gospodarki odpadami. Z tych też względów należ zwrócić szczególną uwagę na procesy projektowania a następnie poziomu wykonawstwa obiektów gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wykonywanych raportów o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko              i poziomu wydawanych pozwoleń zintegrowanych dla tych obiektów, zaś na etapie ich eksploatacji bardzo istotnym będzie zakres i poziom systemów monitorowania ich pracy.        W przypadku niewłaściwego stosowania osadów ściekowych może dochodzić również do zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi, bakteriami czy też parazytami.

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych należy  duży nacisk położyć na działania prawne i fiskalne, na producentów opakowań celem zmniejszenia masy opakowań, ich toksyczności oraz wszędzie gdzie to możliwe zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku.         W związku z rozwojem nowych technologii produkcji opakowań biodegradowalnych możliwe będzie w perspektywie najbliższych kilku lat podjęcie rynkowych prób zastąpienia plastikowych i styropianowych kubków, talerzyków i tacek wyrobami biodegradowalnymi. W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów przemysłowych w tym także niebezpiecznych kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie w przemyśle najlepszych dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych.

Nowe ustawy wprowadzają lub utrwalają szereg nowych instrumentów i zasad prawnych, które będą miały fundamentalne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza takiej, która wiąże się z istotnym oddziaływaniem na środowisko. Szczególne znaczenie będzie mieć tzw. zintegrowane pozwolenie oraz obowiązek prowadzenia działalności z uwzględnieniem wymogów tzw. Najlepszej Dostępnej Techniki (ang. Best Available Technique - BAT), będące konsekwencją transpozycji do polskiego prawa unijnej Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (zwanej potocznie Dyrektywą IPPC). Jednym z istotnych elementów ustalania warunków zgodności z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) jest zapobieganie powstawaniu odpadów w procesie technologicznym, a tam gdzie jest to niemożliwe minimalizowanie ich ilości i unieszkodliwianie odpadów. Preferowane jest zawracanie powstających odpadów do procesu technologicznego. Duży nacisk Dyrektywa IPPC kładzie na zastępowaniu w procesach technologicznych substancji toksycznych substancjami mniej toksycznymi lub nietoksycznymi, co skutkować będzie także powstawaniem mniej toksycznych odpadów.

Skutkować to powinno ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko obiektów        i instalacji stosowanych w gospodarce odpadami.

# 10. EDUKACJA EKOLOGICZNA

Edukacja ekologiczna jest wiedzą o środowisku i mechanizmach, prawach, w nim rządzących. Jest zagadnieniem złożonym, wiążącym w sobie różne dyscypliny naukowe. Nie polega ona na przyswajaniu sobie pewnych informacji, ale uświadomieniu i poczuciu wartości przyrody i związanych z nią prawidłowości.

Określa to fragment Deklaracji z Rio z 1992 roku, która jest światowym porozumieniem w sprawie środowiska:

„Należy zwiększyć wrażliwość ludzi i ich zaangażowanie w proces rozwiązań dotyczących problemów środowiska i rozwoju. Edukacja może kształtować świadomość, jeśli chodzi o kwestie środowiska i etykę, wartości i postawy, umiejętności i zachowania potrzebne do zrównoważonego rozwoju. W celu osiągnięcia tego zamierzenia edukacja winna obejmować nie tylko środowisko fizyczne i biologiczne, lecz także zagadnienia środowiska społeczno-gospodarczego oraz rozwój człowieka”.

„Świat potrzebuje elastycznej i łatwo dostosowującej się siły roboczej będącej w stanie podołać narastającym problemom w zakresie i rozwoju oraz zmianom zachodzącym podczas przechodzenia do społeczeństwa zrównoważonego.

Powyższa deklaracja zobowiązuje do:

Ustanawiać programy szkoleniowe dla absolwentów szkół i uczelni stanowiące dla nich pomoc w uzyskiwaniu źródeł utrzymania zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju;

Zachęcać wszystkie sektory w społeczeństwie, w tym przemysł, uczelnie, rządy, organizacje pozarządowe i organizacje samorządowe, do kształcenia w zakresie gospodarowania środowiskiem-zapewnić wyszkolonych na miejscu i mieszkających na danym terenie techników ochrony środowiska w celu zapewnienia lokalnym społecznościom potrzebnych usług, poczynając od podstawowej opieki nad środowiskiem;

Współpracować ze środkami przekazu, grupami teatralnymi, przemysłem rozrywkowymi reklamowym zachęcając do bardziej aktywnej społecznej debaty na temat środowiska;

Wprowadzić doświadczenie ludności tubylczej i sposób pojmowania przez nią zrównoważonego rozwoju do systemu edukacji i kształcenia.”

Przykłady:

- Likwidacja źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- Zorganizowanie segregacji odpadów w domach i kompostowanie odpadów organicznych,

- Urządzanie i pielęgnowanie zieleńców i zieleni ulicznej,

- Ochrona oczek wodnych i innych miejsc cennych przyrodniczo,

- Akcja oszczędzania wody i energii w gospodarstwach domowych,

- Wykorzystanie lokalnie dostępnych źródeł energii odnawialnej,

- Lokalna kampania świadomego konsumenta w celu redukcji odpadów opakowaniowych,

- Promowanie zdrowego odżywiania.

#### Edukacja ekologiczna dzieci

Klasy  0- III

Szczególny nacisk należy położyć na edukację dzieci. Dzieci uczą się dużo łatwiej, są też o wiele bardziej wrażliwe na problemy środowiska. Jednym z najskuteczniejszych czynników wychowawczych jest kontakt z przyrodą, która stanowi bogate źródło wrażeń, przeżyć, doznań, a także wywołuje chęć aktywnego działania. Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym wywołuje u dziecka zainteresowanie, nasuwa wiele pytań, stwarza szerokie możliwości doświadczeń umysłowych wpływających na jego rozwój intelektualny. Kontakt z przyrodą budzi uczucia opiekuńcze i rodzi zamiłowanie do pielęgnowania roślin i zwierząt, dzięki czemu można wprowadzić podstawowe elementy ochrony środowiska. Obserwowane zjawiska fenologiczne, piękno krajobrazu, jego kolorystyka, działają na wrażliwość dziecka i wzbogacają jego przeżycia. Walory zdrowotne przebywania na wolnym powietrzu i możliwości ruchu stanowią dodatkowe atuty edukacji ekologicznej. Dzieciom w wieku przedszkolnym towarzyszy naturalne zainteresowanie się przyrodą, dlatego łatwo, z nimi nawiązać dialog na ten temat. Przy okazji kontaktu z roślinami i zwierzętami, przebywania na łące lub w lesie, można dzieciom w sposób prosty opowiadać o jej znaczeniu i potrzebie ochrony. Podczas spacerów pokazywać zagrożenia(dzikie wysypiska, dymiące kominy, brudne rzeki), a szczególny nacisk położyć na wyuczenie u dzieci podstawowych zasad postępowania proekologicznego np. wyrzucanie śmieci do kosza, oszczędzanie wody poprzez zakręcanie kranów, szanowanie przyrody.

Cele kształcenia

- Wyzwalanie chęci oraz kreowanie umiejętności obserwowania środowiska naturalnego,

- Kształtowanie wrażliwości zarówno na piękno jak i na szkody w środowisku,

- Uczenie szacunku dla innych istot,

- Oddziaływanie na styl życia i świadomość ekologiczną rodziców,

- Kształtowanie nawyków i zachowań proekologicznych w życiu codziennym,

Zagadnienia programowe

- Ten dziwny tajemniczy świat.

- Fantastyczna podróż na ekoplanetę.

- Powietrze bezcenny gaz.

- Hałas i wibracje – odpocząć od zgiełku.

- Woda – niezwykła ciecz.

- Gleba – świat po którym stąpamy.

- Odpady – szukaj zysku w odzysku.

Cele edukacji dzieci osiągnie się w procesie dydaktycznym poprzez stosowanie i dobór właściwych metod kształcenia. Dzięki tego typu działaniom możemy mieć nadzieję, że z obecnych uczniów w przyszłości wyrosną dorośli ludzie świadomi potrzeby ochrony środowiska, postępujący w swoim życiu zgodnie z zasadami ekologii. Edukacja dzieci ma jeszcze tą dodatkową zaletę, że zdobyta przez nie wiedza stosunkowo łatwo przenosi się do ich rodzin. Niejednokrotnie bywa tak, że proekologiczne zachowania są przyjmowane przez rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach dotyczących ochrony środowiska.

Klasy  IV- VI

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku szkolnym powinno być działaniem priorytetowym. Dla szkół podstawowych preferowany jest model multidyscyplinarny. Pozwala on na dotarcie różnymi drogami do ucznia. Niezbędne jest Centrum Edukacji Ekologicznej z odpowiednio przygotowanymi nauczycielami,  ich osobistym zrozumieniem i zaangażowaniem oraz środkami dydaktycznymi.

Centrum Edukacji Ekologicznej stanowi doskonałe miejsce do podejmowania różnorodnych działań edukacyjnych jak np.:

- Wystawy,

- Konkursy,

- Przedstawienia,

- Wycieczki.

Powinny one nie tylko uczyć, ale również bawić i relaksować. Tak zwane „uczenie się poprzez przeżycie, doświadczenie, odkrycie” przynosi zawsze większe efekty niż czysta wiedza teoretyczna. Ten fakt jest szczególnie ważny w edukacji ekologicznej, której głównym celem jest podwyższenie świadomości ekologicznej. Świadomość ekologiczna jest rozumiana tutaj przez zespół informacji i przekonań dotyczących środowiska i jego wpływu na organizmy żywe, przede wszystkim na człowieka, który ma wpłynąć na ukształtowanie się nowego sposobu życia człowieka, jego działań, zachowań.

Ważnym celem w kształtowaniu jest uwrażliwienie ucznia na zagadnienia związane z ochrona środowiska. Polega ono na zrozumieniu tych zjawisk poprzez odkrycie w nich wartości, czegoś co jest niezbędne dla człowieka. Ekologia nie jest tylko jeszcze jedną dziedziną naukową, ale ustosunkowaniem się człowieka do swojego otoczenia. Jest odkryciem w nim czegoś co jest niezbędne , wartości związanych z pięknem, dobrem, prawdą. Dlatego tak ważnym elementem edukacji ekologicznej jest zwrócenie uwagi na aspekt emocjonalny, na pobudzenie u dzieci wrażliwości na otaczający świat.

###### Cele kształcenia

- Rozwijanie zainteresowań światem, jego różnorodnością, bogactwem oraz pięknem.

- Wzbogacanie osobowości ucznia o wrażliwość na piękno i ład przestrzenny.

- Rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenie informacji o nim.

- Dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku w najbliższym otoczeniu.

- Ukazywanie piękna oraz zróżnicowania przyrodniczego najbliższej okolicy.

- Ukazywanie wpływu codziennych czynności na środowisko.

- Ukazywanie wpływu różnych form wypoczynku na stan środowiska.

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Cele edukacji ekologicznej osiąga się w procesie dydaktycznym poprzez stosowanie różnych metod. Dobór metod kształcenia zależy od tematyki zajęć, przygotowania i zainteresowania uczniów do realizacji określonych zadań.

Materiał edukacji ekologicznej pozwala na stosowanie różnych metod aktywizujących ucznia w procesie dydaktycznym. Do takich metod należą: pogadanka, debata i dyskusja, obserwacja kierowana i obserwacja samodzielna, doświadczenia terenowe, korzystanie z różnych źródeł. Ważne miejsce w edukacji winny mieć zajęcia terenowe i wycieczki, gry dydaktyczne, praca z wykorzystaniem środków multimedialnych, filmów   edukacyjnych,  programów komputerowych, konkursy.

Realizacja programu edukacji ekologicznej wymaga częstych zajęć w terenie i wycieczek, a także prowadzenie eksperymentów. Wymaga to stworzenia odpowiednich warunków organizacyjnych np. możliwości prowadzenia zajęć w czasie dłuższym niż jedna godzina lekcyjna.

Prawidłowa realizacja programu wymaga również odpowiedniego wyposażenia w środki dydaktyczne: gabloty, plansze, atlasy roślin i zwierząt, rzutnik pisma i foliogramy, magnetowid i zestawy kaset video, komputer z oprogramowaniem edukacyjnym.

Taką możliwość osiągnięcia celów daje dobrze wyposażone Centrum Edukacji Ekologicznej.

#### Edukacja ekologiczna młodzieży szkół gimnazjalnych  i  średnich

Jak zmienić styl życia uczniów na bardziej przyjazny środowisku? Jakie mogą oni	 podejmować działania ekologiczne? Gdzie powinni zacząć działania? Kogo w nie włączyć?

Odpowiedzią na powyższe pytania jest program edukacji ekologicznej w Centrum Edukacyjnym, którego celem jest prowadzenie ekologicznego zrównoważonego stylu życia. Uczniowie, którzy przejdą przez program przekonają się o tym, że ich indywidualne działania mogą wpłynąć na zmiany zachodzące w skali globalnej. Ponadto słowa, myśli i życzenia będą mogli zamieniać w konkretne działania. W ramach programu edukacji ekologicznej uczniowie mogą podejmować działania dotyczące:

- Zmniejszania odpadów we własnym gospodarstwie domowym,

- Oszczędnego korzystania z wody,

- Poszanowania energii,

- Podróżowania w sposób przyjazny dla środowiska,

- Dokonywania ekologicznych zakupów,

- Zachęcania innych osób do podobnych działań.

Program metodą projektu stanowi ciekawą propozycję metodyczną realizacji edukacji ekologicznej. Istotnym walorem projektu jest to, że uczniowie mogą podejmować działania na rzecz środowiska, zaczynając od swojego gospodarstwa domowego, włączać w nie rodziców i rodzeństwo. Następnie mogą te działania przenosić na szkołę, osiedle itd. Program jest więc programem skierowanym na działania ekologiczne uczniów.

Metoda projektów- termin stosowany do metody nauczania jak i formy organizacyjnej pracy nauczyciela z uczniem. Metoda ta polega na wykonaniu przez uczniów projektu oznaczającego „duże” zadanie. Zadanie to jest realizowane przez uczniów samodzielnie a koordynowane i przygotowane przez nauczyciela. Nauczyciel w sposób ogólny określa merytoryczne ramy projektu. Projekt najczęściej realizowany jest przez grupę uczniów w dłuższym okresie czasu. Wykonanie projektu bardzo często wymaga wykorzystania wiedzy z różnych przedmiotów nauczania. Uczniowie samodzielnie zbierają potrzebne dane do wykonania projektu, opracowują  je, a następnie prezentują innym. Sami podejmują decyzje o wyborze źródeł informacji i sposobie prezentacji. Projekty mają odpowiadać zainteresowaniom uczących się i wiązać działalność praktyczną z pracą umysłową, rozwijać samodzielność.

Metoda projektów upowszechniała się w Stanach Zjednoczonych od początku XIX wieku, zyskiwała na popularności w latach dwudziestych i trzydziestych, znalazła uznanie w szkołach „nowego wychowania” w Anglii i w Niemczech, szerokie zastosowanie miała po pierwszej wojnie światowej w Związku Radzieckim. Pełne zaznajomienie z metodą projektów w Polsce nastąpiło po opublikowaniu przekładu książki Johna Alfreda Stevensona: „Metoda projektów”, co nastąpiło w roku 1930. Książka w oryginale angielskim ukazała się dziesięć lat wcześniej, Zanim jednak przetłumaczono książkę Stevensona na język polski już rozwinęły się prace nad wprowadzeniem metody projektów w tych szkołach  II Rzeczypospolitej, gdzie wiadomości o nowym wychowaniu i zastosowaniu tej metody przechodziły do polskich działaczy oświatowych jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej poprzez osobiste kontakty, kongresy i wyjazdy zagraniczne. Jeden z najbardziej interesujących eksperymentów przeprowadzał od 1921 roku Michał Sjudak we wsi Turkowice na Wołyniu. Metodą projektów posługiwała się też Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im Elizy Orzeszkowej w Warszawie budując między innymi model wsi, warsztaty szkolne.

W ostatnich latach metoda projektów została w Polsce odkryta od nowa, głównie dzięki programom zagranicznym wspomagającym naszą oświatę.

Metoda projektów pozwala na kształtowanie wielu umiejętności związanych z podejmowaniem konkretnych działań: od fazy ich planowania i poszukiwania wsparcia aż po ich realizację i ocenę, a szczególnie takich umiejętności uniwersalnych jak:

- Umiejętność pracy w grupie,

- Formułowanie problemów,

- Formułowanie celów (projektów),

- Planowanie i organizacja własnej pracy,

- Korzystanie z różnych źródeł informacji,

- Klasyfikowanie informacji z punktu widzenia celów,

- Umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin,

- Krytyczne analizowanie informacji (ocena ich wiarygodności),

- Zapisywanie i reprezentowanie zebranych materiałów,

- Przygotowanej praktykowanie wystąpień publicznych,

- Formułowanie i wyrażanie swoich opinii,

- Słuchanie opinii wyrażanych przez innych członków grupy,

- Podejmowanie decyzji grupowych,

- Rozwiązywanie konfliktów,

- Samoocena swojej pracy.

Zalety metody projektów:

- Rozwija samodzielność, samorządność i umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej, integruje ją,

- Stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny,

- Uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania, uzdolnienia,

- Rozwija myślenie twórcze,

- Wzmacnia motywację poznawczą,

- Integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną,

- Łączy w spójne całości treści rozbite na różne dziedziny nauki.

#### Edukacja ekologiczna dorosłych

Obserwowany od końca XIX wieku dynamiczny rozwój technologii wraz z eksplozją demograficzną stały się przyczyną nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi (zwłaszcza odnawialnych), a także prowadzącej do dewastacji środowiska rabunkowej gospodarki zasobami odnawialnymi.

W czerwcu 1992r. w Rio de Janerio na konferencji ONZ„Środowisko i Rozwój” przedstawiciele 179 państw świata uzgodnili stanowisko dotyczące konieczności zmiany współczesnego ładu ekonomicznego i relacji między gospodarką człowieka a środowiskiem, co jest niezbędne dla uratowania  naszej planety oraz utrzymania bezpiecznej egzystencji przyszłych pokoleń.

Świadomość sytuacji zagrożenia, którego ludzkość jest w stanie uniknąć zmieniając postępowanie wobec siebie i przyrody, powoduje, że dokument niniejszy niezależnie od zawartych w nim treści stanowi swoiste przesłanie, kierowane do mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu mobilizowanie ich(bez względu na płeć, wiek, zawód, przekonania czy pochodzenie) do podejmowania i oczekiwanych działań proekologicznych. Potrzeba wdrożenia ekorozwoju pojmowanego jako całokształt harmonijnych działań człowieka, korzystającego z zasobów środowiska przyrodniczego w sposób racjonalny, odpowiedzialny oraz  gwarantujący ich zachowanie dla przyszłych pokoleń jest obecnie sprawą pilną, godną stawiania jej ponad wszelkimi podziałami.

Każdy człowiek korzysta ze środowiska przyrodniczego otrzymując z niego nie tylko surowce czy energię, ale także czerpiąc inspiracje i doznania, które wypływają z piękna i majestatu natury. Korzysta również z dóbr środowiska społecznego i kulturowego- wytworzonych przez ludzi i dla ludzi. Mimo to niewiele  osób rozumie jaki wpływ na stan i jakość tych środowisk mają zachowania poszczególnych osób, rodzin i grup społecznych, jak również ich przyzwyczajenia, style życia, mody, sposoby wypoczynku lub odżywiania. Dlatego też edukacja ekologiczna wspomagająca zrozumieć zależności między człowiekiem, jego wytworami i przyrodą, obejmować musi wszystkich ludzi bez wyjątku.

Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi razem i każdego z osobna, podejmowany codziennie, w każdym miejscu: w domu, w pracy, podczas wypoczynku, jest wstanie zahamować degradację środowiska, wpłynąć na poprawę jakości naszego życia i zdrowia oraz zapewnić perspektywy godziwego życia przyszłym pokoleniom.

W historii Polski istnieje wiele przykładów wskazujących iż(w okresach wojen, zaborów i utraty niepodległości) przyroda była sprzymierzeńcem i schronieniem Polaków, ostoją tożsamości narodowej na równi z tradycją, kulturą, pielęgnowaniem języka i religią.

Polska ma własne, bogate tradycje ochrony przyrody. Wypracowane metody upowszechniania wiedzy o przyrodzie, jej walorach, wartości, pięknie i konieczności codziennego dbania o skarby Ziemi realizowane są w naszym kraju od prawie stu lat przez Ligę Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze, regionalne towarzystwa społeczno- kulturowe, organizacje harcerskie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie, kluby i zrzeszenia sportowe, a także przez licznych entuzjastów- obrońców przyrody i środowiska.

W ochronę i popularyzację piękna i walorów przyrody  angażowało się wielu ludzi. To dzięki tradycji prawie stuletnich działań, a także trosce współczesnych o stan polskiej przyrody, na terenie naszego kraju istnieją i powstają nowe parki narodowe i inne obszary chronione, często unikalne w skali światowej, a także lokalne ścieżki dydaktyczne, eksponujące piękno przyrody oraz znajdujące się na nich zabytki kultury.

Wielki dorobek naszych poprzedników popularyzujących ideę ochrony przyrody zobowiązuje nas , Polaków, żyjących w centrum Europy, do zmiany stylu życia i respektowania zasad ekorozwoju.

Głównym przesłaniem idei zrównoważonego rozwoju jest zależność i wzajemne uwarunkowania ochrony środowiska, wzrostu ekonomicznego i rozwoju człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Polska staje się krajem uznającym potrzeby racjonalnego korzystania z zasobów Ziemi poprzez wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu dóbr nieodwracalnych oraz rezygnację z zachowań i przyzwyczajeń zubożających naturalne bogactwo przyrody. Musimy odnaleźć zasady współistnienia z przyrodą , uznając jej wartości oraz naszą odpowiedzialność za zachowanie wszelkich form życia na Ziemi.

W trosce o jakość życia i otoczenia mamy obowiązek rozwiązywania wielu problemów wywołanych urbanizacją, industrializacją, motoryzacją, nadmierną eksploatacją ekosystemów, poszukiwania nowych źródeł energii, jak również likwidowanie przyczyn i następstw głodu, nietolerancji, przemocy, klęsk żywiołowych, problemów demograficznych.

Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej staje się potrzebą chwili i równocześnie warunkiem zapewniającym nam właściwe miejsce w zjednoczonej Europie. Należy zadbać o to, by poprawa w tym względzie nastąpiła wśród młodego pokolenia, jak i u ludzi dorosłych, zwłaszcza pracujących i podejmujących istotne dla społeczeństwa decyzje. Edukacja środowiskowa, kształtując całościowo obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą, musi szybko i kompleksowo wkroczyć w sfery kształcenia, doskonalenia i weryfikacji kadry zarządzającej środowiskiem. Ukazuje zależność człowieka od przyrody, uczy odpowiedzialności za  zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Stąd należy ją traktować nie tylko jako nieodłączny element całego procesu edukacyjnego, jest ona również immanentnym składnikiem polityki informacyjnej, strategii gospodarczej oraz ochrony zdrowia ludności. Edukacja środowiskowa winna doprowadzać do pozytywnych zmian w stylu życia społeczeństwa. Oprócz wiedzy i doświadczenia wskazane jest promowanie postaw i wartości humanistycznych.

Edukacja ekologiczna staje się ważnym składnikiem edukacji obywatelskiej zmierzającej do rozwijania społeczeństwa rozumnego i akceptującego zasady zrównoważonego rozwoju, umiejącego oceniać stan bezpieczeństwa ekologicznego oraz uczestniczącego w procesach decyzyjnych.

Cele kształcenia

- Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnymi powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi.

- Umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności dla poprawy stanu środowiska.

- Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

- Zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej.

- Kształtowanie świadomości ekologicznej osób zaangażowanych społecznie.

- Wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia.

- Zbudowanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.

Zagadnienia programowe

- Odpady

- Segregacja odpadów i zagospodarowanie wyselekcjonowanych surowców wtórnych

- Kompostowanie odpadów komunalnych i odpadów zielonych

- Energia- energooszczędne urządzenia i alternatywne źródła światła

- Gospodarka wodno- ściekowa

- Ekologiczne gospodarstwa

- Aspekty ekonomiczne dotyczące gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej

- Aspekty prawne dotyczące gospodarki odpadami i gospodarki wodno- ściekowej

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie osób dorosłych zdobywaniem dodatkowej wiedzy ekologicznej w formalnym i nieformalnym systemie nauczania.

Najlepszym i najszybszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej dorosłych jest zaangażowanie możliwie dużej liczby mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania społeczeństwa o przysługującym mu prawie do świadomego uczestniczenia, zgodnie z obowiązującym prawem w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska.

Wśród rozległych możliwości edukacji mimowolnej, skierowanej przede wszystkim do dorosłych, znaczące miejsce należy przyznać egzekwowaniu przepisów dotyczących porządku, odpadów, gospodarki wodno-ściekowej.

Konieczne jest dążenie do osiągnięcia zarówno instytucjonalnej, jak również sąsiedzkiej dezaprobaty dla wszystkich indywidualnych i zbiorowych poczynań szkodzących środowisku.

Powyższe zadania powinny zostać włączone w zakres działań wszystkich służb państwowych i samorządowych. Decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym powinny oddziaływać bezpośrednio na środowisko człowieka w miejscu jego zamieszkania.

Pracownicy i działacze samorządowi

Pod szeroko pojętym określeniem zarządu gminy należy rozumieć samorząd (radni), zarząd gminy, a w szczególności osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska i zagospodarowanie odpadów oraz pracowników firm obsługujących gospodarkę odpadami.

Podstawowe funkcje działania zarządów gmin w dziedzinie gospodarki odpadami można podzielić na trzy grupy:

Funkcje planowania, programowania i rozwoju, których zadaniem jest podejmowanie działań inwestycyjnych i organizacyjnych, związanych z rozwojem gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy.

Funkcje zarządzania i kontroli.

Funkcje eksploatacyjne, sprowadzające się do zapewnienia i świadczenia usług związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów przez organizowanie własnych form działalności gospodarczej lub zlecania wykonywania tych usług. Segment ten powinien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe. Konieczne jest również ciągłe dokształcanie się na szkoleniach, konferencjach, wyjazdach  technicznych oraz poprzez czytanie fachowej literatury i prasy.

Edukacja rolników

Tradycyjnie zwykło się było uważać, że w odróżnieniu od skażonych miast  wieś zachowała sielskie, czyste środowisko. Jednak mieszkańcy wsi także doświadczają skutków skażenia środowiska i to nie tylko w okolicach będących wpływem fabrycznych kominów, rolnictwo, jest bowiem również jedną z głównych przyczyn skażenia wód oraz gleb, a w konsekwencji żywności i to nie tylko na skalę lokalną. Ostatecznie to właśnie przyczyny, których źródłem były inwestycje przeznaczone dla rolnictwa lub bezpośrednie skutki uprawy lub hodowli spowodowały upadek wielu cywilizacji, np. starożytnej Grecji i Kartaginy – erozja gleby spowodowana nadmierną hodowlą i wypasem kóz; Khmerów – zbyt rozbudowany system irygacyjny dla rolnictwa powodujący w konsekwencji erozję gleby.

Główne zagrożenia wynikające ze współczesnego rolnictwa to: złe gospodarowanie powierzchnią gleby, przepasienie czyli zniszczenie i wydeptanie warstwy roślin – powodujące w konsekwencji erozję gleby i pustynnienia. Używanie coraz większych ilości środków chemicznych np. pestycydów do konserwowania zbiorów i ich zabezpieczania, ochrony przed owadami, grzybami czy nicieniami, używanie nadmiaru nawozów sztucznych.

Kultura nawożenia pozostawia mówiąc oględnie, wiele do życzenia. Tak więc stosunkowo małe ilości nawozów wyrządzają nieproporcjonalnie duże szkody. Brak nawyków skrupulatnego przestrzegania ilości i terminu ich stosowania oraz złe sposoby przechowywania, a także pozostawienie nie obsianych, ale za to nawiezionych pól.

Jednym z większych zagrożeń związanych z rolnictwem jest skażenie środowiska pestycydami. Pestycydy to ogólna nazwa dla różnorodnych związków chemicznych, które (teoretycznie ) są mało szkodliwe dla człowieka i zwierząt domowych, a zabójcze dla wszystkiego co ogranicza plony roślin uprawianych przez człowieka. Przeznaczone są do zwalczania owadów – insektycydy, grzybów- fungicydy, gryzoni – rodentocydy, a także chwastów – herbicydy. Pestycydy, zwłaszcza z grupy polichlorowanych węglowodanów, dzięki powinowactwu ze związkami tłuszczowymi gromadzą się w organizmach w wielokrotnie większej koncentracji niż w wodzie czy glebie.

Przy intensywnym stosowaniu chemii w rolnictwie proporcja traconych plonów jest taka sama. Dzieje się tak też dlatego, że często nowo wprowadzone odmiany roślin są dużo mniej odporne na choroby niż ich mniej szlachetni przodkowie. Również mikroorganizmy glebowe nie wytrzymują nadmiaru pestycydów. Ich obumieranie powoduje powstawanie tak zwanych martwych gleb, w których ustają mikrobiologiczne procesy potrzebne do utrzymania żyzności. Nadzieję na ograniczenie stosowania pestycydów budzą metody polegające na wspólnym wykorzystaniu wiele naturalnych metod: drapieżników, płodozmianu i wprowadzenia odmian odpornych. Gdy pestycydy są używane bardzo ostrożnie i selektywnie – jako środek ostateczny, a nie podstawowy, celem ich zastosowania nie jest całkowite wyeliminowanie populacji owadów roślinożernych, lecz raczej utrzymanie ich populacji na poziomie nie wywołującym większych szkód, wtedy korzyści tej metody są wymierne także w oszczędności wydatków na ich zakup.

Kolejnym zagrożeniem dla środowiska pochodzącym z praktyk rolniczych są skutki melioracji. Melioracje w wydaniu polskim polegają głownie na jednostronnym zabiegu – odwadnianiu terenów łąkowych i bagiennych, chociaż przynosi to czasową poprawę warunków wegetacji korzystniejszych dla bydła gatunków traw i ziół, jednak w końcu, gdy tak „ulepszone” tereny nie są tez w odpowiednich momentach nawadniane, prowadzi do zaburzenia układów wodnych i w konsekwencji do powstawania  przesuszonych pastwisk, nie wspominając już o złożonym problemie gospodarki wodnej na całym terenie i o utracie siedlisk dla dzikich gatunków zamieszkujących tereny wilgotne.

Innym problemem wsi jest brak dobrej wody pitnej. Tam gdzie nie ma wodociągów, studnie zawierają wodę o jakości poniżej dopuszczalnych norm -  pełna skażeń pestycydami, azotanami oraz bakteriami. Tak więc sielskość życia na wsi nie jest do końca oczywista. Umieralność mieszkańców wsi jest o ponad 10% wyższa niż w mieście, wzrasta też umieralność spowodowana zatruciami. Wpływa na to między innymi oprócz ogólnego skażenia środowiska, skażenie wody nitrozoaminami, które są wysoce toksyczne i metalami ciężkimi,  a także często niefrasobliwy stosunek do nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin. Jeśli do tego dodamy wieloletnie zaniedbania sanitarne wsi, brak wysypisk śmieci, wodociągów, i kanalizacji oraz ciężki wielogodzinny dzień pracy, to statystyki nie powinny nas dziwić.

Dziś produkcja z 60- 70% powierzchni uprawnych mieści się w granicach ostrych restrykcji Wspólnego Rynku, dotyczących czystości chemicznej i jakości żywności. Wydaje się, że rzeczywiście wskazuje to na kierunek zmian w polskim rolnictwie, które powinno w pełni być nastawione na produkcję zdrowej żywności. Wykorzystać szansę, że nie jest w pełni „uprzemysłowione” i w tym też kierunku się zmieniać. Punktem odniesienia dla rozwoju rolnictwa powinno zostać rolnictwo zintegrowane oraz gdzie to możliwe- ekologiczne.

Zasadą rolnictwa ekologicznego jest produkowanie możliwie najwięcej, ale w zgodzie z przyrodą, respektując jej prawa i zależności. Rolnik traktuje swoje gospodarstwo jako całość- zbiór małych ekosystemów. Profil gospodarstwa dobiera w zgodzie z warunkami naturalnymi- typem gleby, lokalnym mikroklimatem, warunkami wodnymi, tak by rośliny i zwierzęta nie były narażone na stres.

Krążenie materii w tym „ekosystemie” też powinno być zachowane jako obieg zbliżony do pełnego. Gleba nie powinna być nawożona nawozami mineralnymi, lecz wyłącznie organicznymi i to pochodzącymi z własnego gospodarstwa- kompostem, obornikiem, nawozami zielonymi. Sztuka sporządzania kompostów to ważny dział rolnictwa ekologicznego. Ochrona przed owadami roślinożernymi i chorobami roślin nie jest zapewniona stosowaniem pestycydów lecz metod wykorzystujących znaczenie różnorodności biologicznej. Sadzenie drzew śródpolnych, pozostawienie chwastów na miedzach, czy małe oczka wodne nie tylko wzbogacają krajobraz, chronią od wiatru i poprawiają mikroklimat, lecz s też ostoją dla owadożernych ptaków i pająków. Stado zwierząt hodowlanych- krów, świń, owiec i kur- jest tak dobierane, by wystarczało dla nich paszy z gospodarstwa. Zwierzęta dostarczają odpowiedniej porcji nawozu takiej, którą ekosystem może przyjąć.

Wysokie wymagania etyczne wobec rolnictwa ekologicznego wiążą się zarówno z poszanowaniem przyrody, jak i odpowiedzialnością za ludzi, dla których produkuje się żywność. Taka postawa powinna dotyczyć wszystkich rolników nie tylko „ekologicznych”.

###### Instrumenty edukacyjne

Lokalne media- prasa, radio, i TV mają coraz większy wpływa na kształtowanie opinii publicznej. Umiejętne korzystanie przez władze samorządowe z możliwości jakie dają środki masowego przekazu, wymaga profesjonalnej wiedzy z zakresu public relations.

Współpraca samorządów z mediami odgrywa istotną rolę. Okazuje się, że o kształtowaniu świadomości ekologicznej większości mieszkańców decydują: telewizja, radio, prasa. Szczególnie jest to istotne w edukowaniu dorosłych (często jest to jedyny instrument poszerzania ich wiedzy). Ciekawe programy telewizyjne czy radiowe wpływają również na świadomość dzieci i młodzieży. Dlatego tez warto przybliżyć mediom wiedzę dotyczącą ochrony środowiska, w tym przypadku szczególnie recyklingu. Dobrze wyedukowane media mogą stać się dla odbiorców dobrym źródłem informacji, ciekawą formą edukacji oraz łącznikiem z samorządem w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Podstawą działalności informacyjnej jest oczywiście dostarczanie wiedzy na dany temat i tym samym rozbudzenie świadomości istnienia określonych problemów (w naszym przypadku problemów z odpadami ), a także systematyczne informowanie o wszystkich istotnych faktach zaistniałej sytuacji.  Częstym błędem popełnianym przez samorządy jest nie przekazywanie poprzez media ważnych informacji dla społeczności lokalnej.

Dlatego też od początku akcji edukacji recyklingowej w mieście i gminie, polityka informacyjna prowadzona przez media powinna być rzetelna i profesjonalna. Dostarczenie „pełnej informacji” oznacza niekiedy ujawnienie  negatywnych skutków przyszłych inwestycji. W przypadku segregowania odpadów takim negatywnym skutkiem jest konieczność wywozu tylko częściowo posortowanych odpadów na składowisko śmieci. Nie poinformowanie mieszkańców o tym lub nie odpowiednio podana informacja, może się skończyć rezygnacją mieszkańców z sortowanie odpadów.

Współpraca z mediami ma na celu uzyskanie aktywnego poparcia mieszkańców dla realizowanego przez samorząd projektu. Promocja za pośrednictwem mediów zachowań proekologicznych, a szczególnie recyklingu odgrywa bardzo ważną rolę i jest jednym z podstawowych źródeł informacji na ten temat. Dzięki pomocy mediów w trakcie realizacji programu możliwe będzie również przeprowadzenie rozmaitych akcji i kampanii edukacyjnych.

###### Środki dydaktyczne

WYCIECZKI PRZYRODNICZE

Uwrażliwienie dziecka na przyrodę i jej piękno jest bardzo ważne. Prowadzi nie tylko do szacunku i podziwu wobec niej, ale również do zabiegania o jej czystość, czyli nie zaśmiecania. Stąd przedstawione poniżej ćwiczenia są nie tylko bardzo atrakcyjne dla dzieci, ale jednocześnie niezmiernie potrzebne. Przedstawiono również kilka uwag dotyczących istoty edukacji ekologiczne, jej zrozumienie jest konieczne szczególnie w pracy z małymi dziećmi.

Proces edukacyjny powinien, więc polegać między innymi na próbie zrozumienia zjawisk przyrody poprzez odkrycie w nich wartości uniwersalnych. Zadanie to jest tym łatwiejsze, że ekologia nie jest jedynie dziedziną naukową, ale także swoistą filozofią życia, wyrażoną poprzez stosunek człowieka do swojego otoczenia.

Bardzo ważnym elementem edukacji ekologicznej jest zwrócenie uwagi w procesie nauczania na aspekt emocjonalny, pobudzenie u dziecka wrażliwości na otaczający świat. Najlepszym tego sposobem jest kształcenie dziecka poprzez kontakt z przyrodą, a więc wycieczki krajoznawcze połączona z zabawą i nauką.

BIBLIOTEKA I VIDEOTEKA EKOLOGICZNA

Niezbędnym instrumentem edukacyjnym jest stworzenie biblioteki i videoteki ekologicznej. Najlepszym miejscem dla jej założenia jest Centrum Edukacji Ekologicznej. Ważnym jest aby dostęp do książek, broszur, czasopism był jak najbardziej wygodny dla zainteresowanych. Idealnie byłoby przeznaczyć osobną sale, wyposażyć ją w regały na książki oraz stoliki na potrzeby czytelni. Biblioteka powinna być dostępna dla wszystkich mieszkańców. Niezbędne są informacje na temat jej funkcjonowania i wyposażenia w mediach i na ulotkach. Jest ona także niezbędna dla nauczycieli prowadzących zajęcia z ochrony środowiska oraz dla uczniów. Drugim elementem edukacyjnym jest ogólnie dostępna videoteka. Może ona przyczynić się do poszerzania wiedzy na temat ochrony  środowiska nie tylko w Centrum Edukacyjnym, ale również wśród mieszkańców ( w rodzinach ), ważna jest reklama przy współpracy z mediami  (umieszczanie recenzji filmów edukacyjnych w prasie lokalnej ).

Poniżej przedstawiamy ważniejsze czasopisma istniejące na rynku wydawniczym w Polsce.

Do najbardziej znanych ogólnopolskich należą periodyki: „Przyroda Polska„ , „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, „ Aura”, „Łowiec Polski”, „ Wszechświat”- pisma o różnym stopniu fachowości. Po zmianach gospodarczych i społecznych na rynek weszło kilka innych tytułów między innymi „ Przegląd Komunalny”. Jest on adresowany do wydziałów ochrony środowiska, urzędów miast i gmin, szczególny nacisk kładzie na gospodarkę odpadami.    Do innych czasopism należą:

- „ Środowisko”- miesięcznik zajmujący się problemami ochrony środowiska, ochrony przyrody:

- EKOFinanse”- miesięcznik dla finansistów i ludzi biznesu informujący o finansowaniu polityki ekologicznej, inwestycji proekologicznych gmin, prezentuje polskie fundusze ekologiczne i zasady obracania „ zielonymi” pieniędzmi.

- Ekopartner”- miesięcznik dla środowiska inżynierskiego, decydenckiego, przedstawiający nowe technologie proekologiczne, sposoby hodowli roślin i zwierząt oraz konwencjonalne źródła energii.

- „ Aura”- wydawana przez NOT, jest pismem prezentującym popularnonaukowe widzenie zagadnień ochrony środowiska.

WYSTAWY

W ramach edukacji przygotowującej do segregacji odpadów w Centrum Edukacji Ekologicznej można przygotować domowy punkt segregacji- a dla najciekawszych pojemników zorganizować wystawę. Należy również pomyśleć o zbieraniu takich surowców wtórnych jak np.: szkło, plastik, aluminium czy baterie. Wymaga to jednak porozumienia ze służbami komunalnymi. Ważnym zadaniem Centrum Edukacji Ekologicznej powinno być również przygotowanie uczestników do segregacji odpadów w domu. W tym celu zajęcia można poświęcić projektowaniu, budowaniu domowego punktu segregacji śmieci. Przed przystąpieniem do pracy konieczne jest zapoznanie dzieci z problemami związanymi z odpadami i wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Wyjaśnić na czym polega  recykling, że śmieci niekoniecznie muszą być czymś nieużytecznym, czymś co tylko zawadza. Można z nich wytworzyć nowe użyteczne przedmioty. Korzyści jakie można osiągnąć z odzyskania odpadów warto zilustrować konkretnymi przykładami:

- papier, gazety, szmaty przerabia się na papier, służą do wytwarzania alkoholu przemysłowego, do kompostowania,

- z odpadów z tworzyw sztucznych produkuje się płyty, środki do utwardzania tynków, a także różnorodne materiały budowlane,

- odpady szklane używane są z innymi domieszkami do wykładania nawierzchni dróg lub ponownego przetapiania na szkło,

- granulowana i sproszkowana guma z opon jest surowcem używanym do produkcji wykładzin podłogowych, oleju i czerni drukarskiej,

- odzyskiwać można różnego rodzaju metale np. : żelazo, ołów, miedź, aluminium.

Pojemniki na poszczególne odpady muszą być dostosowane do wielkości (kształtu) odpadów oraz i ich ilości wytwarzania. Przewidzieć należy miejsce ustawienia punktu segregacji w domu. Pojemniki można wykonać z kartonów, wykorzystać można pojemniki plastikowe, worki. Na każdym z nich umieścić należy informację, co możemy wrzucać do danego pojemnika.

Oprócz czynników związanych z funkcjonowaniem punktu segregacji dużą uwagę należy zwrócić na jego estetykę, pomysłowość wykonania, czy zaprojektowania. Punkty segregacji mogą być kolorowe, pomalowane farbami, kredkami, jak również ciekawie poobklejane. Pojemniki mogą przyjmować różne formy od realnych po abstrakcyjne, pamiętając jednak, że muszą być dostosowane do określonych odpadów. Przypominać mogą np. budowle: zamki fortece bajkowe chatki, zwierzęta, różne bryły itp. Najciekawsze prace powinny być prezentowane na wystawach lokalnych, które mogłyby stać się dodatkową formą edukacji recyklingowej dorosłych wmieście, sołectwie czy gminie. Można również ogłosić konkurs na najlepszy projekt czy wykonawstwo domowego punktu segregacji odpadów.

Taka forma edukacji jest bardzo interesująca dla dzieci i młodzieży, a zarazem praktyczna.

KONKURSY

Bardzo ciekawą formą edukacji są konkursy. Są one przykładem przyswajania wiedzy w przyjemny sposób, poprzez zabawę, ciekawe działania. Z powodu mody na ekologię i świadomości społecznej o wadze ochrony nauka bez stresu, poprzez zabawę może przynieść pozytywne rezultaty. Właśnie takie działania są dla niej najbardziej wskazane w edukacji ekologicznej, gdyż prowadzą one do uświadomienia sobie pewnych zagadnień, a w konsekwencji konkretnych eko- działań.

Edukacja ekologiczna w mieście i gminie powinna spowodować różne działania ekologiczne samych mieszkańców. W zasadzie najważniejszym zadaniem programu jest właśnie taka przede wszystkim  aktywacja jednostkowa czy rodzinna związana zwłaszcza z recyklingiem jak i grupowa skupiona wokół konkretnych ekologicznych celów. Impulsem do takiego zaangażowania może być konkurs na najlepiej zorganizowane działania ekologiczne np. :

- urządzanie zieleńców,

- zorganizowanie punktów segregacji w domach,

- budowanie kompostowników odpadów organicznych itp.

W ocenie poszczególnych realizacji bierzemy pod uwagę pomysłowość, oryginalność, trafność doboru działań do miejsca w którym zostały zrealizowane, skuteczność działań. Uwzględniamy wiek i możliwości uczestników. Nie możemy oczekiwać tego samego od dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich czy studentów. Inny charakter będą miały działania podejmowane na wsi niż w mieście. Jednak ważne jest by docenić różnorodne działania. Ważne jest by pula nagród dla poszczególnych edycji konkursu była jak najbardziej atrakcyjna.

Konkurs ma być zachętą do kontynuowania eko działań przez mieszkańców.

WYCIECZKI  EDUKACYJNE

Akcja ta ma rozbudzić w społeczeństwie patriotyzm lokalny, uświadomić, lokalny, uświadomić, że poprzez wspólne działania można wiele osiągnąć.

Dobrą formą edukacji są wycieczki do następujących obiektów:

- Składowisko odpadów- biogaz,

- Oczyszczalnia ścieków,

- Punkty segregacji odpadów.

Tam nastąpi zapoznanie uczestników z rolą jaką odgrywają one w środowisku i ich funkcjonowaniem. Szczególnie obrazowa i pouczająca jest wycieczka na składowisko odpadów.

AKCJE EDUKACYJNE np. „Sprzątanie Świata”

Dla znacznej części naszego społeczeństwa akcja „Sprzątanie Świata” to ekologiczne święto, którego przebieg jest starannie planowany i które znalazło już stałe miejsce w kalendarzu imprez ekologicznych. Jest podsumowaniem działań edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Sprzątaniu towarzyszy segregowanie zebranych śmieci, likwidacja „dzikich wysypisk”, zakładanie  kompostowników, zieleńców, sadzenie drzew i kwiatów. Organizowane są liczne konkursy, festyny, zabawy. Akcję propagują proste hasła:

- uświadomienie olbrzymiej ilości śmieci,

- propagowanie mądrej „konsumpcji”, ograniczającej ilości śmieci,

- stosowanie opakowań wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych.

###### Podsumowanie

Działania edukacyjne wymagają odpowiedniego zorganizowania i ciągłości. Nie mogą być podejmowane incydentalnie i przypadkowo, bo nie spełniają dobrze swojej funkcji. Na terenie gminy realizację zadań edukacyjnych powinno się powierzyć aktywnie działającemu Centrum Edukacji Ekologicznej, które umiejętnie zainspiruje i skoordynuje działania podejmowane w tym zakresie, utrzymując jednocześnie dobry kontakt z lokalnym samorządem.

Odpowiednio prowadzona edukacja ekologiczna powinna być:

- dobrze zaplanowana, przygotowana i zgodna z przyjętym  dla gminy programem edukacji ekologicznej,

- długotrwała i systematyczna,

- odpowiadająca aktualnym potrzebom gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć dla ochrony środowiska i przyrody,

- zwracająca uwagę mieszkańców na problemy środowiskowe najbliższego otoczenia,

- skierowana do konkretnych grup odbiorców,

- ciekawa, autentyczna, niekonwencjonalna.

Skuteczna edukacja ekologiczna to wypadkowa wyżej wymienionych kryteriów. To czy spowoduje ona trwałe zmiany w świadomości społecznej okaże się po zmianie zachowań na bardziej proekologiczne.

Może to dotyczyć między innymi:

- zmiany sposobu postępowania mieszkańców z odpadami,

- stosunku do ochrony przyrody,

- samorzutnego podejmowania inicjatyw ekologicznych.